一、Bluetooth Socket 通信层（应用层接口）

Bluetooth 驱动启动日志。

初始化bluetooth各个协议层套接字。

Net/Bluetooth/af_bluetooth.c

static int __init bt_init(void)函数中关键初始化代码。

Bt_sock_family_ops注册，初始化hci，l2cap，sco及mgmt。

Sock_register(&bt_sock_family_ops)函数实现：

将ops写入到net_families全局数组中，完成注册。

Hci_sock_init()函数初始化hci socket layer

L2cap_init()函数实现如下：

会调用l2cap_init_sockets函数初始化对应套接字协议。

然后调用hci_register_cb(&l2cap_cb);初始化上层协议接口。

Sco_init()函数

初始化SCO socket layer，并注册sco_cb，初始化和hci协议层的接口。

二、HCI串口驱动初始化，接下来初始化hci uart驱动。Driver/Bluetooth/hci_ldisc.c

注册线路规程。注册完线路规程，开始根据内核配置，分别注册内核所支持的蓝牙HCI串口协议。HCI串口协议是连接硬件数据和应用层数据交互的桥梁。

三、tty框架和uart框架概念

在linux系统中，tty表示各种终端。终端通常都跟硬件想对应。tty框架层次结构图如下：

用户空间提供硬件操作接口，例如read，write等。用户空间主要是通过设备文件同tty_core交互，tty_core根据用户空间的操作类型再选择跟line discipline（线路规程）还是跟tty_driver（serial_core）交互。例如设置硬件的ioctl指令就直接交给serial_core处理。Read和write操作就会交给line discipline处理。

四、概念性描述

蓝牙协议栈与蓝牙底层设备一般是通过串口连接，两者之间通过HCI协议通讯。这就要求实现一个串口tty驱动。而对于Bluez协议栈来说，它是通过建立蓝牙的socket来发送、接收数据。因此，在蓝牙通信中，对上层应用是socket通信，对底层则一般是通过一个tty驱动实现。

五，初始配置

一般来说，应用程序初始化并使用蓝牙设备的配置步骤如下：

1.    应用程序打开一个tty设备，该tty物理上与蓝牙芯片连接，两者之间使用HCI通信。

2.    调用该tty的ioctl，设置线路规程为N_HCI。此时会调用到hci_uart_tty_open函数。

3.    调用IOCTL HCIUARTSETPROTO，设置proto，此ioctl最终会调用到N_HCI线路规程中的hci_uart_tty_ioctl函数。下文将详细讨论。

4.    应用程序打开蓝牙socket，发送、接收数据。这些数据在内核中最终会转到N_HCI线路规程，并最终通过tty串口驱动与蓝牙芯片交互。

漏洞案例

CVE-2019-10207。漏洞类型，kernel NULL pointer dereference

该漏洞出现在蓝牙HCI串口驱动中，具体漏洞函数是hci_uart_set_flow_control()。该函数是设置串口设备的流量控制的，实现如下：

327行，调用tiocmget()函数时，发生空地址引用，说明tiocmget()函数为空。

理论上，tiocmget()是属于ops操作函数，正常情况下是不会为空的。但是在非正常情况下是不存在的。哪种情况？

在该漏洞的补丁中可以找到答案。

该段话意思是，如果tty终端为pty时，pty为虚拟终端（伪终端），tiocmget()和tiocmset()这两个操作都是不支持的，故函数指针都是为空。

因此，只要是将ptyh和hci串口协议绑定的话，就会有机会调用tiocmget/tiocmget函数并触发漏洞。CVE-2019-10207漏洞细节中，作者提供的崩溃栈回溯是较为便捷的触发方式，毕竟是自动fuzz出来的。调用路径如下:

Mrvl是表示Marvell公司提供的蓝牙芯片接口。将pty终端和mrvl协议绑定时，就自动调用mrvl_setup函数，进而触发漏洞。

还原poc。

触发漏洞，如下图。

Poc：https://github.com/butterflyhack/CVE-2019-10207