Protocolo de Teste de Qualidade (QA)

Semen Congelado-Descongelado / Fresco

Avare Biotech App — Tecnologia MAKSA

## Material

- Sêmen congelado-descongelado ou fresco de bovinos/equinos/ovinos (3–5 palhetas de animais diferentes)

## Objetivo

Verificar se o aplicativo mede corretamente a concentração espermática, a motilidade total e a motilidade progressiva em comparação com CASA e contagem manual.

# Tarefas

| 1. Avaliar três parâmetros-chave | 2. Comparar resultados entre |
| --- | --- |
| - Concentração - Motilidade total - Motilidade progressiva | - App Avare (tecnologia MAKSA) - CASA (ex.: AndroScope, Isperm, etc.) - Contagem manual no microscópio |

# Etapas

## 1. Descongelamento

- Coloque a palheta em banho-maria a 37 °C por 30–45 segundos, seque e agite suavemente.

- Trabalhe rapidamente: a inseminação deve ser realizada em ≤10 minutos após o descongelamento.

## 2. Preparação

- Pré-aquecer uma lâmina de laboratório comum ou lâmina CASA (se disponível) na placa aquecedora (37–38 °C).

## 3. Amostragem

- Verifique o tamanho da lamínula

- Escolha o volume de sêmen conforme a tabela abaixo:

| Dimensões da Lamínula (mm) | Volume de Sêmen (µL) |
| --- | --- |
| 10 x 10 | 2 |
| 12 x 12 | 3 |
| 15 x 15 | 4,5 |
| 18 x 18 | 6,5 |
| 20 x 20 | 8 |
| 22 x 22 | 10 |

Pipete apenas o volume recomendado em µL da palheta e deposite na lâmina (evite bolhas) usando uma micropipeta.

## 4. Teste

- Grave 5 vídeos movendo a lâmina pelo microscópio conforme as instruções da Avare Biotech.

- Link do vídeo tutorial (1 minuto): https://youtube.com/shorts/HUic4UEo8zo

- Execute a mesma amostra no sistema CASA com lâminas CASA (para maior precisão, se disponível).

- Conte os espermatozoides manualmente no microscópio.

## 5. Registro dos Dados

- Insira os resultados dos três métodos em uma planilha.

- Anote concordâncias ou discrepâncias.

## 6. Conclusão

- ±10–15% de diferença = validação aceitável.

- >15% de desvio — anexe evidência em foto/vídeo e repita com uma nova lâmina.

# Modelo de Relatório

| Amostra (Touro/Palheta) | Parâmetro / Método | App Avare (MAKSA) | CASA | Contagem Manual | Dif. % | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Touro A – Palheta 1 | Concentração (M/mL) |  |  |  |  |  |
|  | Motilidade Total (%) |  |  |  |  |  |
|  | Motilidade Progressiva (%) |  |  |  |  |  |

# Nota Prática

- Utilizar 10 µL de uma palheta de 0,25–0,5 mL não impede a inseminação se feita imediatamente.

- A melhor prática em centrais de IA é usar a mesma palheta, retirando uma gota para análise no Avare e inseminando o restante (~90%) imediatamente.