#include <stdio.h>

#include "stm32f10x_gpio.h"

#include "ADS1256.h"

void SPI2_Init(void)

{

SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

/****Initial SPI2******************/

/* Enable SPI2 and GPIOB clocks */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);

/* Configure SPI2 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;         //复用推挽输出

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

//SPI2 NSS

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);

/* SPI2 configuration */

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI1设置为两线全双工

SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                    //设置SPI2为主模式

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                  //SPI发送接收8位帧结构

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                   //串行时钟在不操作时，时钟为低电平

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                 //第一个时钟沿开始采样数据

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                  //NSS信号由软件（使用SSI位）管理

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为8

SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;       //数据传输从MSB位开始

SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;         //CRC值计算的多项式

SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);

/* Enable SPI2  */

SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);

}

//初始化ADS1256 GPIO

void Init_ADS1256_GPIO(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_ADS1256Reset | RCC_ADS1256DRDY, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_RCC_ADS1256Reset;      //GPIO_Pin_11

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIO_RCC_ADS1256Reset_PORT, &GPIO_InitStructure);

GPIO_ResetBits(GPIO_RCC_ADS1256Reset_PORT, GPIO_RCC_ADS1256Reset );

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_ADS1256DRDY;          //GPIO_Pin_10

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;            //带上拉输入模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIO_ADS1256DRDY_PORT, &GPIO_InitStructure);

SPI2_Init();

}

//-----------------------------------------------------------------//

//	功    能：  模拟SPI通信（与外设SPI通信时，如果单片机没有硬件SPI接口， 可以用 普通IO模拟SPI时序 作单片机的软SPI接口）

//	入口参数: /	发送的SPI数据

//	出口参数: /	接收的SPI数据

//	全局变量: /

//	备    注: 	发送接收函数

//-----------------------------------------------------------------//

unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char TxData)

{

unsigned char RxData=0;//无符号字符变量

while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET); //检查发送是否完成，完成以后再发送数据

SPI_I2S_SendData(SPI2,TxData);//发送数据

while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);//检查接收标志位，是否可以接收

RxData=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);//接收数据

return RxData;//返回通过SPIx最近接收的数据

}

//-----------------------------------------------------------------//

//	功    能：ADS1256 写数据

//	入口参数: /

//	出口参数: /

//参数1：要写入的寄存器的地址

//参数2：要写入寄存器的内容

//	全局变量: /

//	备    注: 向ADS1256中地址为regaddr的寄存器写入一个字节databyte

//-----------------------------------------------------------------//

//DRDY位为转换数据状态位，此位完全复制DRDY引脚的状态，DRDY低电平时，表明数据转换结束，结果可以读出;高电平时，表明没有数据转换完成或者正在转换数据，此时不能读数据

void ADS1256WREG(unsigned char regaddr,unsigned char databyte)//ADS1256WREG（）的实现，先写地址在写数据  ADS1256WREG(xx,xx)作用是向某寄存器写入数据

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//PB12连接ADS1256片选引脚，低电平有效

//	while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_ADS1256DRDY_PORT,GPIO_ADS1256DRDY));//当ADS1256_DRDY为低时才能写寄存器，高电平空循环

SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WREG | (regaddr & 0x0F));//向寄存器写入数据地址，例如0x51：前一个字节为5H是写寄存器指令，后一个字节为1H是要写的寄存器地址

SPI_WriteByte(0x00);//写入数据的个数n-1

SPI_WriteByte(databyte);//向regaddr地址指向的寄存器写入数据databyte

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);

}

//初始化ADS1256

void ADS1256_Init(void)

{

ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x04);               // 状态寄存器  高位在前、校准、使用缓冲0x06 不使用缓冲0x04    ADS1256WREG（）是向某寄存器写入数据

//	ADS1256WREG(ADS1256_MUX,0x08);                  // 状态寄存器  初始化端口A0为‘+’，AINCOM位‘-’

ADS1256WREG(ADS1256_ADCON,0x00);                // AD控制寄存器  放大倍数1

ADS1256WREG(ADS1256_DRATE,ADS1256_DRATE_100SPS);  // AD数据速率  速度100sps（每秒样本数）

ADS1256WREG(ADS1256_IO,0x00);                   // 通用数字IO口

}

//读取AD值

unsigned int ADS1256ReadData()

{

unsigned char i=0;

unsigned int sum=0;

unsigned int r=0;

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);

//	while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_ADS1256DRDY_PORT,GPIO_ADS1256DRDY));   //当ADS1256_DRDY为低时才能写寄存器

SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SYNC);//外同步AD信号，启动转换

SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WAKEUP);//完成同步并退出待机模式

SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_RDATA);//读取数据

sum |= (SPI_WriteByte(0xff) << 16);//一共传输24位数据，一次传输8位

sum |= (SPI_WriteByte(0xff) << 8);

sum |= SPI_WriteByte(0xff);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); //拉高引脚输出电平

return sum;

}

//-----------------------------------------------------------------//

//	功    能：读取ADS1256单路数据

//	入口参数: /

//	出口参数: /

//	全局变量: /

//	备    注: /

//-----------------------------------------------------------------//

unsigned int ADS_sum(unsigned char channel)//先选择通道再读取数据

{

ADS1256WREG(ADS1256_MUX,channel);		//设置通道，参数1:0x01寄存器地址，参数2:0x08写入的数据，要读取电压的通道

return ADS1256ReadData();//读取AD值，返回24位数据。

}