# 1直流

测量精度0.5级

：1字就是最小位+1

四舍六入五配偶：5前为奇数，舍5入1，5前为偶数，舍5不进。

在实验任务 4 中，测量直流电流时，为什么要区分两种情况分别测量？会出现什

么现象？请说明。

因为实验台上的直流电流表有 51Ω电阻，相对 20Ω比较大，因此串联时会减小测量支

路的电流，导致结果不满足 KCL 定律。而 2kΩ相较于直流电流表内阻较大，因此电表

内阻影响比较小，因此基本可以验证 KCL 定律的正确性。

# 3电路元器件伏安

其正向电流不得超过二极管长期运行时允许通过的最大 半波整流电流平均值

3.示波器、信号源共地与否，对测量结果有什么影响？

共地可以有效地减少外界的干扰。否则，将引入外界干扰、导致测量误差过大。特别是当各测试仪器的外壳通过电源插头接大地时，若未“共地”，可能会导致由于电位参考不同对实验结果产生影响，还可能会造成被测信号短路或损毁被测电路元、器件。

# 4内阻修正，戴维宁诺顿

实验过程中电源的异动是由于电源的工作状态由正常发出功率变成了吸收功率，能否在不改变电路工作状态的条件下，采取合适的方法测量此时负载上的电压、电流值？

采用叠加定理，分别测出电压源单独作用和电流源单独作用时，负载的电压、电流，再进行叠加。

# 5电压三角法/交流无源一端口

实验中要让R=|Z|，R约为56.1Ω

1. 电压三角形法中，R1电阻值应根据什么来选取？

依据|Z|的大小，调节大小的原则是用两个电压表同时测量R1和Z两端的电压，调节R1使得两电压表示数尽可能相等。

2. R1的调节，最终目标是达到什么要求？为什么？

最终使用万用表测量R1和Z两端电压的示数最接近（尽可能相等）。这是为了先得到R1=|Z|情况下的误差等数据，和R与|Z|相差较大的情况对比，验证结论的正确性（即R1=|Z|情况下的误差更小）。

3. 实验中，电流的选取应考虑那些因素？

要考虑电阻允许的最大功率和电容可以承受的电流，电流如果太大可能烧坏电阻和电容器。另外要考虑实验误差，挑选dI/I比较小的档位比较合适，但电流如果太小R0和X0以I为除数可能会有较大误差。

4. 注意用电安全，确定交流电源的电压可调范围。

要考虑电容器两端的耐压值，电阻允许的最大功率，因此施加电压不能太大，否则会损坏电容器和电阻。同时，要考虑实验误差，施加电压不能太小，否则测得数值较小，相对误差就会增大。为保证实验安全，可以在实验前查阅电容的耐压值，和电阻允许的最大功率，然后令施加电压小于这些临界值，则可以确保实验安全。

5. 检查点：电压三角形法测量时，当U1=U2时的电流表读数和R1的取值。

# 6调谐电路

Q=XL/R=Xc/R

1. 可用哪些方法来判断电路处于谐振状态？

1)实验中可以通过判断回路电流与电压的波形是否同步（同相位）来判断.（可用双踪示波器）

2)改变L、C的数值，测电路中的电流，达到最大值时即为谐振点。

3)改变L、C的数值，同时测电路中的Ul和Uc，当Ul=Uc时，就为谐振点。

2.

3. 滤波：即让某一特定频率范围的信号通过，并且极大地衰减或抑制其他频率成分的信号；
选频：可以视为滤波的一种情况，需要用较窄的通频带选出特定的频率；

通频带：衡量放大电路对不同频率信号放大能力的参数，通频带越窄则电路对通频带中心频率的选择能力越好，通频带越宽则放大电路对不同频率信号的适应能力越强。

5.如果US恒定，可允许的最大电流和器件上最大电压分别由什么决定？由此考虑怎样选择R、L、C器件的极限参数？

最大电流取决于R有关，但允许的最大电流由电感和电容允许的最大电流或电阻最大功率决定。器件上最大电压由L和C共同决定。选择R、L、C器件的极限参数要考虑到电压 不能超过电感和电容的耐压，电流I = U/R不能超过电容电感极限电流，功率不能超过R的最大承受功率。

# 7一阶RC

RC电路时间常数的求解方法：

方法一：在零输入响应曲线上取一点uC(t1)，求出uC(t2)=0.368uC(t1)，对应横坐标上t2和t1的差值即为时间常数。

方法二：在零输入响应曲线上取一点uC(t1)，作该点的切线交横轴于t2，则横坐标上t2和t1的差值即为时间常数。

RC电路时间常数的求解方法：

方法三：在零输入响应曲线上取一点uC(t1)，求出uC(t2)=0.368uC(t1)，对应横坐标上t2和t1的差值即为时间常数。

方法四：在零状态响应曲线上取一点uC(t1)，作该点的切线交uC=US于(t2，US)，则横坐标上t2和t1的差值即为时间常数。

实验二（紫线为电源电压，黄线为电容电压，白线为电阻电压）

（1）0.1TT  R=1kΩ  C=0.1μF

（2）T        R=10kΩ C=0.1μF

（3）10T>>T   R=100kΩ C=0.1μF

（1）输出信号与输入信号的积分成正比的电路，称为积分电路；输出电压与输入电压的变化率成正比的

电路，称为微分电路。

（2）微分电路形成条件为：取电阻电压为输出；低频信号即τ<<T；

（3）积分电路形成条件为：取电容电压为输出；高频信号即τ>>T；

（4）在方波序列脉冲的激励下，积分电路的输出信号波形在一定条件下成为三角波；而微分电路的输出

信号波形为尖脉冲波。

（5）方波周期越大，微分电路的输出信号波形越接近尖脉冲波；方波周期越小，积分电路的输出信号波

形越接近三角波。

积分电路可将矩形波转换为三角波，微分电路可将梯形波转换为正负两个矩形波。

# 9整流电路

电阻越大，波动性越明显；电容越大（无负载最好），上面为直线

倍压整流

# 10三极管

数字大的是NPN

万用表判断三极管：由于基极与发射极，基极与集电极之间，分别是两个PN结，而PN结的反向电阻值很大，正向电阻很小，因此，可用万用表的R*100或R*1K进行测试。

将黑表笔接晶体管的一极，然后将红表笔先后接其余的两个极。

若两次测得的电阻值都很小，则黑表笔接的是NPN型晶体管的基极。

若两次测的阻值一大一小，则黑表笔连接的不是晶体管的基极，应另接一个电极重新测量从而确定晶体管的基极。

将红表笔接晶体管的某一极，黑表笔先后接其余两个极，若两次测得电阻都很小，则红表笔接的电极为PNP型晶体管的基极。

将万用表调节至hFE挡。将三极管从实验箱中拔出，按e、b、c顺序接入万用表NPN的E、B、C，测得数据即为三极管9013放大工作状态的直流电流放大系数。

三极管的种类很多，主要分双极型和场效应两大类。做从用途上分，三极管包括低频三极管、高频三极管、开关三极管等；其功耗大于等于1W属于大功率管，小于1W的属于小功率管。

# 11运放

K1闭合只用于零输入零输出检验，检验完后断开

实现两个信号的反相加法运算								积分也有个-号

1、集成运算放大器的电压传输特性是输出电压与输入电压的关系。输出方式的改变将从输出电压的相位与幅度大小这两个方面影响电压传输特性；

2、集成运算放大器的输入输出成线性关系，但输出电压不会无限增大，因为输出电压不会超过集成运算放大器两端的直流电压。

# 12共射放大

该实验采用交流耦合

④与负载开路相比，接上负载对放大电路的上下限频率有什么影响？在测上限和下限频率时，如何选

择输入信号的大小？为什么使输出电压为 1V?

接上负载之后对下限频率基本无影响，上限频率会大大减少。选择输入信号应保证一开始 Vo 不失真，

实验中调节成使 Vo 为 1V，这方便数据读取和测量。

⑥在测量输入电阻时，为什么不能直接测 Rs 两端的压降？

因为 RS 两端没有电路的公共接地点，若用示波器或者毫伏表测量，会干扰信号，导致误差。

# 13音频放大电路

前置放大电路：高输入阻抗、低输出阻抗、低噪声运放

对于功率放大级，除了输出功率应满足技术指标外，还要求电路的效率高、非线性失真小、输出与音箱负载相匹配，否则将会影响放音效果。集成功率放大器通常有OTL和OCL两种电路  结构形式。OTL功放的 优点 是只需单电源 供电，缺点是输出要通过大电容与负载耦合，因此低频响应较差；OCL功放的 优点是输出与负载可直接耦合，频响特性较好，但需要用双电源供电。

33倍

左升右减

2上1下，w上是大，下是小

1.引起噪声、自激、失真现象的原因是什么？

（1）噪声的产生：1.由于恒流电源的电压不一定是恒定值，会有小幅的波动，而这个波动可以经过傅里叶变换后以高次谐波的形式作为噪声信号耦合进入音响放大电路；2.除了电源的噪声外电子元件在正常工作状态下必然会产生属于元件自身特有的“噪声”，也就是常说的热噪声。热噪声属广谱热噪声，主要集中在中高频，反映在听感上一般多是高音单元中发出的“嘶嘶”声；3.外界的干扰，由于电路对于外界的变化较敏感，比如桌子的震动，示波器及信号源的干扰，及人的干扰；4.有时接地不好也会引入噪声，音响电路系统中必须要求整个系统有很良好的接地，如果接地线发生虚焊就会使得接地电阻增大，音响电路中的由于外界或电源产生的电荷噪声不能够流入地级，从而形成噪声电压叠加在音频电路中。

（2）自激现象的原因：自激现象的原因主要是由于电路的反馈电路反馈回来的电压和输入电压同向，并且使得电路在输入撤去后再输出端还有输出。自激现象的去除可以通过减小反馈，加电容或阻容进行相位偏移。

（3）失真的原因：失真的原因主要是由于输入的信号太大使得若按照正常的放大倍数进行放大的话会使得电路的输出电压超过偏置电压或其额定的输出电压。

3.各级电路放大倍数的理论值分别是多少？

前置放大级理论放大倍数=6.10；

音调控制电路理论放大倍数=-1；

功率放大电路理论放大倍数=33.35。

4.C1、C2作用？分别是什么电容？使用时注意事项。

C1是耦合电容，较大，隔直流通交流；

C2有消除自激振荡的作用，较小；

由于C1是电解电容，使用时应该注意极性。

5.静态时输出端有电压什么原因，怎样处理？

这是由于有噪声电压，或者示波器不准确。

7.如何测量音频功放电路的输入灵敏度和噪声电压？（测量方法？什么仪器测？电位器位置？）

没有输入信号（即将输入端对地短路）时，测得的输出电压有效值即为噪声电压，用示波器测量。

最大不失真输出电压时所对应的输入电压，即为输入灵敏度Vimax。用示波器测量。

测量以上两个量时，音量电位器Rp3均处于最大位置，音调电位器Rp1、Rp2均处于中间位置。

8.如何测量音频功放电路的高音的净提升量？（测量方法？计算表达式）

将低音电位器RP1调到中间位置，并使电位器RP2旋至二个极端位置C和D，一次测出AVC和AVD，

（即测出VOC和VOD），并计算，这两个数值，正值为高音净提升量，负值为高音净衰减量。

9.电子电路调试应遵循哪些基本原则？

调试电子电路时要遵守“检查确认、先静后动、先分后整、由零到满”的调试原则。

（1）检查确认：调试前不加电源的检查过程。对照电路图和实际线路检查元件安装位置是否正确、牢固；连线是否正确，有无虚接；插接件是否接触良好；元器件引脚之间有无短路，电源极性、信号源连线是否正确；确认无误后，可转入静态检测与调试。

（2）先静后动：电子电路先要进行静态调试后再进行动态调试。静态调试是电子电路接通直流电源后测量各关键点直流电压是否在正常状态下。动态调试是在静态调试的基础上进行的，调试的方法是在电路的输入端加上所需的信号源，并循着信号的流向逐级检测各有关点的波形、参数和性能指标。

（3）先分后整：先对每个单元电路进行调试，没有问题后，在进行整体电路调试。

（4）由零到满：先不带负载调试，再带轻载调试，最后带满载调.

# 15波形发生电路

R初选10kΩ，R3为几千欧姆，假定10kΩ

方波电路：