专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

自动化

浅野枫

322010****

2023.10.11

东3-202

装     订     线

实验报告

电路与模拟电子技术实验

电路元件特性曲线的伏安测量法和示波器观测法

张冶沁

课程名称：                    指导老师：                成绩：

实验名称：                                             实验类型：基础规范型实验

| 一、实验目的和要求（必填） | 二、实验内容和原理（必填） |
| --- | --- |
| 三、主要仪器设备（必填） | 四、操作方法和实验步骤 |
| 五、实验数据记录和处理 | 六、实验结果与分析（必填） |
| 七、讨论、心得 |  |

- 实验目的和要求

1. 掌握直流电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法；

2. 掌握直流电压、电流和电阻的直接测量方法；

3. 了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响；

4. 学习如何正确表示测量结果。

- 实验内容和原理

1、实验原理

(1) 二极管的伏安特性

正向特性：在二极管两端加正向电压时，二极管导通。当正向电压很低时，电流很小，二极管呈现较大电阻，这一区域称为死区。锗管的死区电压约为0.1V，导通电压约0.3 V；硅管的 死区电压和导通电压则分别为 0.5V 和 0.7 V。当外加电压超过死区电压之后，二极管内阻变小，电流随着电压的增加而急速上升，这就是二极管的正常工作区。在这一区城，无论电流增大或减 小，管压降基本保持在导通电压值，变化很小。

反向特性：对二极管两端加反向电压时，通过二极管的电流很小且该电流并不随反向电压的增加而变大，这一电流称为反向饱和电流。所以在反向电压作用下，二极管呈现较大电阳，即反向电阻。反向饱和电流受温度的影响较大，温度每升高10摄氏度，电流约增加1倍。当反向电压增加到一定数值时，反向电流会急刷增大，造成二极管被击穿，这种现象称为反向击穿，这时电压称为反向击穿电压。

(2) 二极管的参数

最大工作电流：二极管长期工作时允许通过的最大正向电流，称为最大工作电流。使用时如果电流超过这个值，二极管会因过热而烧毁。

最高反向电压：由于二极管具有反向击穿的现象，所以反向击穿电压的极限值就是二极管的 最高反向电压。

(3) 非线性电阻元件特性曲线的逐点伏安测量法

元件的伏安特性可以用电压表、电流表测定，称为逐点伏安测量法。伏安法原理简单，测量 方便，但由于仪表内阻会影响测量的结果，因此必须注意仪表的合理接法。按图 7-3-5接线，R为限流电阳，测二极管 D 的正向特性时，其正向电流不得超过二极管长期运行时允许通过的最大 半波整流电流平均值，否则，二极管将被烧坏。做反向特性实验时，只需将图 7-3-5 中的二极管D 反接，其反向电压不能超过反向击穿电压。当反向电压超过最大值时，反向电流剧增，二极管的单同导电性能被破坏，甚至引起二极管损坏。

- 主要仪器设备

1、数字万用表

2、电工综合试验台

3、DG07 多功能网络实验组件

4、信号源

5、示波器

6、Multisim

- 操作方法和实验步骤

1、电路元件特性曲线的伏安测量法

(1) 使用万用表二极管档测二极管、稳压二极管正反向导通电压，查看仪器是否有问题。

(2) 检查无误后，调节可变电阻到适当阻值，按要求将二极管正向接入电路，将稳压电源调至电

压为 30V，最大电流为 3A。

(3) 通过调节可变电阻，获取多组电压和电流的数据并记录。

(4) 再将二极管反接，获取多组电压和电流的数据并记录。

(5) 断开电路，将稳压二极管代替普通二极管，重复上述（3）（4）的实验步骤

(6) 做完实验后，整理桌面。

2、示波器观测法（实验室仪器更换导致这次试验失败）

(1) 调节信号源为 1kHz，5Vpp 的正弦波。

(2) 打开示波器，按照电路图连接。

(3) 分别接入二极管和稳压二极管，调节示波器，观测图像并记录。

(4) 做完实验后，整理桌面。

3、multisim 模拟仿真示波器观测二极管和稳压二极管的伏安特性曲线。

(1) 通过 multisim 来实验。（电路图如下）

普通二极管                               稳压二极管

- 实验数据记录和处理

表1. 用伏安测量法测得的普通二极管伏安特性曲线

原数据如下：

表2. 用伏安测量法测得的稳压管伏安特性曲线

原数据如下：

图3 示波器观测二极管的伏安特性曲线

图4 multisim 仿真下的普通二极管

图5 multisim 仿真下的普通二极管伏安特性曲线

图6 multisim 仿真下的普通二极管

图7 multisim 仿真下的稳压二极管伏安特性曲线

- 实验结果与分析

1、对于普通二极管来说，通过上述实验，我们可以得出以下结论：

(1) 普通二极管的正向电阻和反向电阻区别很大。

(2) 正向压降很小，正向电流随正向压降的升高而急剧上升，如此次实验中当正向电压达到0.350V之后，电流变大，在电压约0.692V时急剧上升，而反向电压从零增加至十几伏时，其反向电流增加很小，可粗略地近似于零。

(3) 普通二极管具有单向到导通性。

2、对于稳压二极管来说，通过上述实验，我们可以得出以下结论：

(1) 其正向特性与二极管相似，但反向特性与普通二极管不同。

(2) 在反向电压开始增加时，其反向电流几乎为零，但当反向电压增加到某一值时，电流开始突然增加，其端电压将维持恒定。如此次实验中当反向电压小于6.71V时，反向电流几乎为0，大于6.71V时，电流开始增加。

- 讨论、心得

1.通过实验，我进一步通过实验中的伏安特性曲线了解了普通二极管和稳压二极管的具体特性。 在这个实验过程中曾出现多次记录完数据后数据由变动的情况，导致很多数据都偏移（在测稳压二极管时）必须重新测。降低压降重新测多次数据记录时也会混乱。因此我后来总结出来电压调节不要反复，应当一直升或降，并且等到示数稳定后再做记录。

2.在电路实验过程中，要熟悉电路图与实际电路之间的关系才能更好地搭建电路。

3.需要注意用示波器观测时，需要将信号源和示波器共地。据查阅资料得，共地指正压与负压接地是公用的，浮地指电源正压与负压的接地点是悬浮的。

4.在实验过程中可以将实际实验数据和multisim仿真处理的结果进行对比，来获得更加准确的结果。

5.示波器使用时需要对参数进行调节，让图像更加清晰，读出一些点位的参数。

6.可调电阻需要设置合适的分压参数。

7.需要注意电流表电压表的量程问题，在电压小于开启电压时，数字电流表量程选择为200mA，量程过大，导致示数不精确，使测得开启电压偏小，所以需合理地选择量程。