专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

自动化（控制）

浅野 枫

322010****

2023.9.20

东3 206

装     订     线

实验报告

电路与模拟电子技术实验

直流电压、电流和电阻的测量

张冶沁

基础规范型实验

课程名称：                    指导老师：                成绩：

实验名称：                    实验类型：                同组学生姓名：

| 一、实验目的和要求（必填） | 二、实验内容和原理（必填） |
| --- | --- |
| 三、主要仪器设备（必填） | 四、操作方法和实验步骤 |
| 五、实验数据记录和处理 | 六、实验结果与分析（必填） |
| 七、讨论、心得 | 八、实验思考题 |

- 实验目的和要求

1. 掌握直流电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法；

2. 掌握直流电压、电流和电阻的直接测量方法；

3. 了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响；

4. 学习如何正确表示测量结果。

- 实验内容和原理

1. 数字式仪表测量误差计算方法

数字显示的直读式仪表有误差计算公式。

2. 测量结果的表示

直接测量的结果表示为：x±uc（P=p）。其中，x：n次测量的平均值；uc：合成不确定度；P：置信概率。

3. 直流电压、电流的直接测量

将直流电压表并联在待测电压处，可以测量其电压值。直流电压表的正负极性与电路中实际电压极性相对应时，才能正确测得电压值。

电流表需要串联在待测支路中才能测量在该支路中流动的电流。当待测电流从电流表的“正”流到“负”时，电流显示为正值。

实际电压（电流）表内阻为有限量，当该电压表接入电路时，将会改变原来的电路工作状态，从而使待测电压（电流）产生误差。

4. 电阻的测量

电阻的直接测量通常可用万用表、电桥、电参数测量仪LCR来测量。电阻的测量误差由该仪器说明书上的计算公式给出，与测量值以及量程大小有关。

- 主要仪器设备

1. 数字万用表；

2. 电工综合实验台；

3. 导线；

4. 电阻、电阻箱；

5. 电容。

- 操作方法和实验步骤

1. 仔细阅读实验室各仪器仪表的使用手册，熟悉各仪器仪 表的技术指标；

2. 用数字万用表测量电阻，若没有对应阻值电阻用电阻箱代替；

注意点：（1）万用表测小电阻时为减少误差，可把测量结果减去短接时的内阻；

（2）测不同阻值的电阻时，注意要正确选择万用表的量程。

3. 用数字万用表测量指定电容器的电容值

注意点：大电容可能存储有电，可先用导线连接两端放电后再测量电容大小。

4. 用数字万用表和数字直流电压分别测量直流电压，验证KVL基尔霍夫电压定律Us=U1+U2；

调节直流电压为15.0V，按要求连接好电路（实验电路如下），分别用数字万用表和数字直流电压测量并记录Us、U1、U2三个电压；

5. 用直流电流表分别测量直流电流；验证KCL基尔霍夫电流定律Is=I1+I2；

调节直流电流为1.9mA，即Is，按要求连接好电路（实验电路如下），共进行两次实验，第一次R1和R2均使用20Ω的电阻，第二次R1和R2均使用2kΩ的电阻，用直流电流表测量并记录I1、I2电流；（实验电路如下）

- 6.做完实验后整理桌面

- 注意点：应先关闭稳压（稳流）电源开关，再关闭实验台电源开关，然后再拆线。

- 实验数据记录和处理

表7-1-1 HY63型万用表技术性能

| 测量类别 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电压 | 6V | 0.001V | (0.5%读数+2字) |
|  | 60V | 0.01V |  |
| 电容 | 999.9nF | 0.1nF | (3%读数+5字) |
| 电容 | 9.999μF | 0.001μF | ±(3%读数+5字) |
|  | 99.99μF | 0.01μF |  |
|  | 999.9μF | 0.1μF |  |
|  | 9.999mF | 0.001mF | ±(5%读数+10字) |
| 电阻 | 600Ω | 0.1 | (0.8%读数+3字) |
|  | 6KΩ | 0.001K |  |
|  | 60KΩ | 0.01K |  |

表7-1-2 数字直流仪表技术性能

|  | 输出电压范围 | 输出电流范围 |
| --- | --- | --- |
| 直流稳压表 | 0~30V | 1A |
| 直流稳流表 | 0~30V | 200mA |

表7-1-3 直流电压表和直流电流表技术性能

|  | 量程和内阻 |  |  |  | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电压表 | 200mV 524.9kΩ | 2V 502.5kΩ | 20V 500.2kΩ | 200V 500kΩ | 0.5 |
| 直流电流表 | 2mA 51Ω | 20mA 5.1Ω | 200mA 0.51Ω | 2A 0.05Ω | 0.5 |

表7-1-4 用数字万用表测量精密可调电阻

| 精密可调电阻指示值/Ω | 2 | 10 | 50 | 200 | 5000 | 9999 | 50k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 2.1±0.3(Ω) | 10.2±0.4 (Ω) | 50.2±0.7 (Ω) | 200.3±1.9 (Ω) | 4984±43 (Ω) | 9.97±0.11 (kΩ) | 50.02k±0.43(kΩ) |
| 相对误差 | 5% | 2% | 0.4% | 0.15% | 0.32% | 0.29% | 0.04% |
| 量程/Ω | 600 | 600 | 600 | 600 | 6k | 60k | 60k |

表7-1-5 用数字万用表测量电容

| 电容标称值/μF | 0.1 | 0.47 | 1 | 47 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 102.1±3.6(nF) | 462.9±14.4(nF) | 1.033±0.036(μF) | 49.03±1.52(μF) | 992.2±30.3(μF) |
| 相对误差 | 2.1% | 1.5% | 3.3% | 4.3% | 0.78% |
| 量程 | 100mF | 100mF | 100mF | 100mF | 100mF |

表7-1-6 测量直流电压（Us 15V）

|  | Us/V | U1/V | U2/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 用数字万用表测量 | 14.94±0.09(V) | 3.022±0.017(V) | 11.87±0.08(V) |
| 相对误差 | 0.40% | 0.85% | 0.69% |
| 万用表量程 | 60V | 6V | 60V |
| 用数字直流电压表测量 | 15.03±0.10(V) | 2.82±0.10(V) | 11.09±0.10(V) |
| 相对误差 | 0.2% | 7.5% | 7.2% |
| 直流电压表量程 | 20V | 20V | 20V |

表7-1-7 用直流电流表测量直流电流（IS1.9 mA）量程2mA

|  | I1/mA | I2/mA |
| --- | --- | --- |
| R1、R2标称值均为20Ω | 0.425±0.010(mA) | 0.422±0.010(mA) |
| 相对误差 | / | / |
| R1、R2标称值为2kΩ | 0.950±0.010(mA) | 0.948±0.010(mA) |
| 相对误差 | 0% | 0.21% |

- 实验结果与分析

- 由表7-1-4可知，用数字万用表测量精密可调电阻时，同样用600Ω的量程，当测量值较小时相对误差较大，测量值较大时相对误差较小。测量值变大时，使用合适的量程去测量电阻值，能使相对误差尽可能小。

- 由表7-1-5 可知，用数字万用表测量电容时，所得的五组数据除第四组（电容标称值为47μF）误差较大外，其余数值基本准确；

- 由表7-1-6可知，用数字万用表测得的数据US、U1、U2分别为14.94V、3.022V、11.87V，在一定误差范围内满足Us =U1+U2，基尔霍夫电压定律（KVL）得到验证。而用数字直流电压表测量的数据Us、U1、U2分别为15.03V、2.82V、11.09V，误差较大。

- 由表7-1-7可知，当R1、R2标称值均为2KΩ时，I1、I2分别为0.950mA、0.948mA，在一定误差范围内均满足Is=I1+I2，基尔霍夫电流定律（KCL）得到验证。而用标称值为20Ω的R1、R2，偏差较大是因为电流表在2mA量程下有约51Ω的内阻，相较20Ω内阻较大会分较小电流，使测量值远小于理论值0.950mA。

- 需要考虑电源和测量仪器的内阻会影响测量的准确度。

（1）在表7-1-6实验中，电压源的等效电路是一个理想电源Us和一个较小的内阻Ri串联而成的，因此在测量电压源两端分压时，内阻Ri会有分压，使得测得的电压值小于实际的Us；此外，用电压表测电压时，电压表内阻也会对测量结果产生影响：实际电压表可以等效为理想电压表和阻值较大的电阻并联，并联后电阻小于电阻原来的阻值，使得其分压变小（理论上U1为3.048V，U2为11.952V，但实际测得数值偏小）。

（2）在表7-1-7的两组实验中，恒流源的等效电路是由一个理想恒流源Is和较大的内阻Rj并联而成，因此在测量电流时，Rj会有分流，使得测得的电流值小于理论的分流值。当R1 与R2均为20Ω时，其阻值远小于内阻Rj，因此可将电源看做较理想的恒流源，理应误差更小，但由于电流表有51Ω较大的内阻，使得所测量的支路电流分流明显变小，与理论的0.950mA相差很大；当R1与R2均为2kΩ时，相较于电流表内阻较大，因此电流表所测支路分流减小不明显，而虽然R1和R2比较大，但与Rj相比仍较小，因此电流源内阻造成的误差很小，最后结果十分接近理论值。

- 讨论、心得

尽管这次实验较为简单，但这是我上大学以来第一次做实验并接触相关仪器，在实际操作的过程中仍会遇到一些困难。比如，测电流的实验插线曾一度混乱，我把线拉直并重新梳理了连接逻辑，最后成功完成了电路图的连接。还有用电阻箱测阻值时，我发现偏差很大，检查过后发现一个旋钮未旋回零，调整后重新测量记录。在处理数据过程中，我发现老师提供的说明书与实际所用的万用表不同，询问老师后，最后用正确的仪表精度信息做数据处理。这些提醒我无论实验还是数据处理都要始终仔细谨慎。我也发现实验不同于理论，重在于实践中得新知。

- 实验思考题

- 在实验任务4中，测量直流电流时，为什么要区分两种情况分别测量？会出现什么现象？请说明。

- 因为实验台上的直流电流表有51Ω电阻，相对20Ω比较大，因此串联时会减小测量支路的电流，导致结果不满足KCL定律。而2kΩ相较于直流电流表内阻较大，因此电表内阻影响比较小，因此基本可以验证KCL定律的正确性。

- 现象：用两个20Ω电阻电流表分别测电流都远远比理论值小，实验结果显然不符合KCL定律。而用2kΩ电阻，则测出的电流与理论值相近，基本符合KCL定律。