专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

自动化

浅野枫

322010****

2023.10.25

东3-202

装     订     线

实验报告

电路与模拟电子技术实验

含源一端口网络等效参数和外特性的测量

仪表内阻对测量结果的修正

张冶沁

课程名称：                    指导老师：                成绩：

基础规范型实验

实验名称：                                             实验类型：

| 一、实验目的和要求（必填） | 二、实验内容和原理（必填） |
| --- | --- |
| 三、主要仪器设备（必填） | 四、操作方法和实验步骤 |
| 五、实验数据记录和处理 | 六、实验结果与分析（必填） |
| 七、讨论、心得 |  |

- 实验目的和要求

1. 了解电压表、电流表内阻的测量方法；

2. 理解仦表内阻对测量误差的影响；

3. 掌握修正仦表内阻对测量误差影响的方法；

4. 验证戴维南定理和诺顿定理；

5. 验证电压源不电流源相互进行等效转换的条件；

6. 了解实验时电源的非理想状态对实验结果的影响。

- 实验内容和原理

1. 仪表内阻

仪表内阻指的是仪表在工作状态下，在仪表两个输入端子之间所呈现的等效阻抗。而在精确测量中，必须考虑仪表内阻引起的测量误差。

2. 仪表内阻的测量方法

仪表内阻有三种测量方法：万用表直接测量法、伏安法、半偏法。

3. 仪表内阻对测量结果的修正

(1)电压表内阻引起的修正

使用内阻为Rv的电压表测量图 (a)所示电阻R2两端的电压值为V，利用戴维南定理从电压表两端将原电路简化，得到如图(b)所示等效电路，其中Uoc是待测的理想电压值（表内阻为无限大时测量，应该得到的电压值），V是电压表的指示值，等效电阻上的电压降就是由于电压表内阻造成的误差。电压误差的大小为。（推导如下）

- 图的UR2就是（b）图的Uoc ，即待求电压。

- （b）图的V就是加了电压表之后，电压表的电压。问题是已知V求Uoc。

即Uoc=V＋△V 其中，

显然，当Rv—>时，△V—>0。

（2）电流表内阻引起的修正

（推导如下）

显然，当RA—>时，△I—>0。

4.戴维南定理

任一线性有源一端口网绚，对其余部分而言，可以等效为一个电压源Uo和电阻Ro 相串联的电路。

Uo: 等于该一端口网绚的开路电压，且电源的正极和开路端口高电位点对应；

Ro: 等于令该有源一端口网绚内所有独立源均为零时所构成的无源一端口网绚的等效电阻。

5.诺顿定理

任一线性有源一端口网绚A,对其余部分而言，可以等效为一个电流源Id 和一个电阻 Rd(电导GO)相并联的电路。

Id：等于该一端口网绚的短路电流;

Rd：等于将所有独立源移去后所构成的无源一端口网绚的等效电阻。

6.等效电路的求解

（1）开路电压Uo：输出端开路，求开路电压；

（2）入端电阻的求法：

- 主要仪器设备

1. 数字万用表；

2. 电工综合实验台；

3. 低压直流电源（双路恒压源、恒流源）、510Ω电阻*2、330Ω电阻*1、180Ω电阻*1、150Ω电阻*1、十进制电阻箱

4. 数字直流表（直流电压表、直流电流表）

- 操作方法和实验步骤

A、第一个实验

- 1.按图7-5-1接线，改变可调电阻R，测量UAB和IR的关系曲线，特别注意要测出R＝∞及R＝0时的电压和电流。（任务1）

- （当实验过程中出现电压源显示不正常时，用叠加定理来处理，用独立的电压源和电流源作用时，测相应的电路电压，再相加的到实验数据。独立源作用时的处理方法：电压源短路，电流源开路。）（可调电阻R变化时，4V和20mA的值要保持不变）

- 2.测量无源一端口网络的入端电阻。将电流源开路，同时将电压源短路，再将负载电阻开路，用伏安法或直接用万用表测量A、B两点间的电阻，即为该网络的入端电阻RAB。

- 3.将A、B两端左侧电路做戴维南等效（请绘制等效电路图），重复测量UAB和IR的关系曲线并与任务1所测得的数据进行比较，验证戴维南定理。（任务2）

- 4.将A、B两端左侧电路做诺顿等效（请绘制等效电路图），重复测量UAB和IR的关系曲线，并与任务1所测得的数据进行比较，验证诺顿定理。（任务3）

- B、第二个实验

- 分别测量直流微安表和直流电压表的内阻值。

- 1.测量图7-2-4中各元件上的电压和各支路的电流，其中Us≈9V，Is≈28mA，R1的标称值为180Ω，R2的标称值为150Ω。图中元件电压用直流电压表测量，各支路电流用直流微安表测量。测量数据表格自拟。

- 2.据实验室的设备条件，选择合适的方法，分别修正各电表内阻对测量结果的影响。

- 3.分析实验任务2中由于电表内阻对测量产生的误差。

- 实验数据记录和处理

- 用万用表测得电压表电流表所需要使用量程的内阻。

表1电压表和电流表各量程内阻

| 量程 | 20V | 20mA | 200mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 内阻 | 502.3Ω | 6.0Ω | 1.1Ω |

2. 图7-2-4中各支路电压和电流测量值及修正如下：

表2 各支路的测量电压和电流及修正

| 电压/电流 | Us | UR1 | UR2 | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 9.03V | 2.63V | 6.40V | 14.35mA | 42.2mA |
| 量程 | 20V | 20V | 20V | 20mA | 200mA |
| 该量程内阻 | 502.3kΩ | 502.3kΩ | 502.3kΩ | 6.0Ω | 1.1Ω |
| 修正值△V/I | / | 4.28×10-4 V | 1.04×10-3 V | 0.26mA | 0.14mA |
| 实验误差 | 9.030.05V | 2.630.01V | 6.420.03V | 14.610.07mA | 42.340.21mA |

- 其中，修正值的计算过程如下：

- 修正后，U=U测+△U0.5% U测；I=I测+△I0.5% I测。

3. 图7-5-1中，调节电阻箱，测得的电压和电流如下：

表3 电阻箱为不同阻值时测得的电压和电流

| R/Ω | 0 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 20.9mV | 5.09V | 6.46V | 7.57V | 8.01V | 9.59V | 9.98V | 10.16V | 10.64V |
| I | 31.9mA | 16.5mA | 12.71mA | 9.28mA | 7.92mA | 3.17mA | 1.95mA | 1.304mA | 0 |

4. 作出AB端口的U-I曲线如下：

图1 原电路图端口U-I曲线

5. 使用万用表测得无源一端口入端电阻为328.4Ω。

6. 将AB两侧作戴维南等效后电路图如下：

表4 戴维南等效后测得的电压和电流

| R | 0 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 3.1mV | 5.11V | 6.42V | 7.55V | 8.01V | 9.61V | 10.01V | 10.19V | 10.68V |
| I | 34.8mA | 16.5mA | 12.77mA | 9.33mA | 7.95mA | 3.18mA | 1.97mA | 1.289mA | 0.018mA |

7. 作出AB端口的U-I曲线如下：

图2 戴维南等效电路图端口U-I曲线

8. 将AB两侧作诺顿等效后电路图如下：

表5 诺顿等效后测得的电压和电流

| R | 0 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 23.2mV | 5.05V | 6.40V | 7.49V | 7.94V | 9.49V | 9.87V | 10.10V | 10.51V |
| I | 31.6mA | 16.4mA | 12.57mA | 9.20mA | 7.82mA | 3.13mA | 1.93mA | 1.252mA | 0 |

9. 作出AB端口的U-I曲线如下：

图3 诺顿等效电路图端口U-I曲线

10.将三张图像重合放置如下：

- 红色为诺顿等效；绿色为戴维宁等效；蓝色为原电路。

- 仿真实验一

表5 电阻箱为不同阻值时测得的电压和电流

| R/Ω | 0 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 3.211mV | 5.048V | 6.385V | 7.504V | 7.97V | 9.549V | 9.943V | 10.18V | 10.6V |
| I | 0.032A | 0.017mA | 0.013A | 9.382mA | 7.971mA | 3.185mA | 1.991mA | 1.275mA | 1.776uA |

- 仿真实验二

- 仿真实验三

表6 戴维南等效后测得的电压和电流

| R | 0 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 0.353mV | 5.048V | 6.385V | 7.504V | 7.97V | 9.549V | 9.943V | 10.17V | 10.599V |
| I | 0.032A | 0.017A | 0.013A | 9.381mA | 7.971mA | 3.183mA | 1.991mA | 1.274mA | 0.01776uA |

- 仿真实验四

表6 诺顿等效后测得的电压和电流

| R | 0 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 0.352mV | 5.028V | 6.361V | 7.476V | 7.94V | 9.513V | 9.905V | 10.14V | 10.56V |
| I | 0.032A | 0.017A | 0.013A | 9.345mA | 7.939mA | 3.171mA | 1.981mA | 1.268mA | 0.01776uA |

- 实验结果与分析

1. 对实验数据用内阻误差公式进行修正后，发现在误差范围内有：I1=Is+I2 ,Us=UR1+UR2,即满足KCL，KVL定律，验证了误差修正的正确性。

2. 通过测量数据可知，仪器内阻引起的误差较小，因此在实际电路中也需要根据具体情况选择是忽略还是修正仪表内阻，在一定条件下，选择忽略仪表内阻并不会使实验结果中出现较大偏差。

3. 通过excel图像对比，我们发现诺顿定理、戴维南定理等效后的电路的U-I图像和原实验测得结果几乎完全重合，同R下的U、I值也几乎一致，所以实验结果证明诺顿定理与戴维南定理成立。

4. 戴维南定理、诺顿定理需要被等效的那一部分电路为线性电路，且只能用来求解网络外部的电压和电流。

5. 由于电压表和电流表有内阻，因此电压和电流的测量值都略偏小，但由于此实验电阻箱调节阻值在300-8000Ω之间，而电流表内阻不到10Ω，由修正公式可知电流表内阻产生的误差很小，可以忽略不计，而电压表内阻则高达502.3kΩ，由修正公式知误差同样很小，可以忽略不计。

6. 注意到从5000Ω-8000Ω，4V电压不再恒定为4V有较大偏差，需要并联电阻维持，经测量从5100Ω电压开始突变。

- 讨论、心得

1. 测量电流时，在电路阻值较小的情况下电流表内阻对实验结果影响较大。

2. 测量电压时，被测电阻和电路其它部分电阻的并联电阻较大时电压表内阻对实验结果影响较大。

3. 实验中电阻箱的调节需要按压到位，同时数据不正常是可以测量电阻箱阻值查看是否是电阻箱的问题。

4. 等效电路后因为电阻箱阻值误差，在电阻箱接入阻值较大时数据更加接近预期结果。

5. 万用表测小电阻可以减去短接时万用表测得的电阻值。

6. 实验过程中直流稳压源不能短路，直流稳流源不能开路，而且电源只能向外提供功率而不能吸收功率，以免损坏设备。

7. 从5000Ω-8000Ω，4V电压不再恒定为4V有较大偏差，需要并联电阻维持。如果不并列电阻想要实验成功可以采取两电源分别作用叠加测算的方式进行。以上方法均不采用最终会测的11.1V左右的开路电压，若进行后续戴维宁等效将会有0.6-0.8mA的较大偏差。

8. 总结含源—端口网络戴维宁（诺顿）等效的适用条件：

戴维南定理、诺顿定理需要被等效的那一部分电路为线性电路，且只能用来求解网络外部的电压和电流。