一、选择题

(02 分)1.选择填空。

(1)利用正反馈产生正弦波振荡的电路，其组成主要是____。

A．放大电路、反馈网络

B．放大电路、反馈网络、选频网络

C．放大电路、反馈网络、稳频网络

(2)为了保证正弦波振荡幅值稳定且波形较好，通常还需要引入____环节。

A．微调，B．屏蔽，C．限幅，D．稳幅

(08 分)2.将图示的文氏电桥和集成运放A连接成一个正弦波振荡电路，试在下列各题中选择正确案填空。

(1)应按下列的方法____来连接：

A．①-⑦，②-⑥，③-⑧，④-⑤；      B．①-⑧，②-⑤，③-⑦，④-⑥；

C．①-⑦，②-⑤，③-⑧，④-⑥；      D．①-⑦，②-⑧，③-⑤，④-⑥；

(2)若要降低振荡频率，应____。

A．增大R1；B．减小R2；C．减小C；D．增大R

(3)若振荡器输出正弦波失真，应____。

A．增大R1；B．增大R2；C．增大C；D．增大R

(08 分)3.在图（a）所示电路中，A为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为±12V。在不同情况下测得该电路的电压传输特性分别如图（b）、（c）、（d）、（e）所示。选择填空：

(1)正常工作时，该电路的电压传输特性如图      所示；

(2)当A点断开时，该电路的电压传输特性如图      所示；

(3)当B点断开时，该电路的电压传输特性如图      所示；

(4)当C点断开时，该电路的电压传输特性如图      所示。

*****

二、填空题

(06 分)1.在左下图示电路中，已知A为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为±12V；发光二极管正向导通时发光。填空：

(1)集成运放同相输入端的电位u+                ；

(2)若uI1＝6V， uI2＝－3V，则uI3≥           V时发光二极管发光；

(3)若uI2＝2V， uI3＝－10V，则uI1≥          V时发光二极管发光。

(06 分)2.在右上图示电路中，已知A为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为±12V；发光二极管正向导通时发光。填空：

(1)集成运放同相输入端的电位u+                ；

(2)若uI2＝1V，uI3＝4V，则uI1≥           V时发光二极管发光；

(3)若uI1＝－10V，uI3＝6V，则uI2≥          V时发光二极管发光.

(10 分)3.在图示电路中，已知A1、A2均为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为±12V；二极管的正向导通电压均为0.7V。填空：

(1) uI＝10V时，uo＝        V；

(2)uI＝6V时，uo＝         V；

(3)uI＝1V时，uo＝         V；

(4)若A点断开，uI＝6V时，uo＝      V。

三、解答题

(08 分)1.试判断图示两电路能否产生正弦波振荡，若能振荡，请写出振荡频率f0的近似表达式若不能振荡，请简述理由，设A均为理想集成运放。

(10 分)2.正弦波振荡电路如左下图所示。设A为理想集成运放，R2＝1.5k，又知在电路振荡稳定时流过R1的电流IR1=0.6mA（有效值）。试求：

(1)输出电压Uo（有效值）＝？

(2)电阻R1＝？

(10 分)3.正弦波振荡电路如右上图所示，设A为理想集成运放，已知在电路振荡稳定时，流过R1的流IR1=0.6mA（有效值），输出电压Uo（有效值）＝2.7V。试求：

(1)电阻R2＝？

(2)电阻R1＝？

(10 分)4.正弦波振荡电路如左下图所示。设A为理想集成运放，已知电阻R2＝1.5k，电路振荡稳定的输出电压Uo（有效值）＝2.7V。试求：

(1)流过电阻R1的电流IR1=?（有效值）

(2)电阻R1＝？

(10 分)5.电路如图（a）、（b）所示，设A均为理想集成运放。

(1)选择两电路中的Rt值及其温度系数的正、负号；

(2)计算两电路输出电压的频率f0。

(08 分)6.设图示电路中的A1、A2均为理想运放，请回答下列问题：

(1)为使该电路有可能产生正弦波振荡，试分别用“＋”、“－”号标出A1的同相输入端和反相输入端；

(2)若采用一只负温度系数的热敏电阻Rt来稳定该电路输出振幅，试问Rt应取代电路中的哪只电阻？

(10 分)7.文氏电桥正弦波振荡电路如图（a）所示。图（b）画出热敏电阻Rt的特性，设A1、A2为理想集成运放。试回答下列问题：

(1)Rt的温度系数是正的、还是负的？

(2)当It（有效值）多大时，该电路出现稳定的正弦波振荡？此时Rt＝？

(3)输出电压Uo（有效值）＝？

(15 分)8.图示是一个尚未连接好的文氏电桥正弦波振荡电路，设A为理想集成运放，试回答下列题：

(1)为使电路满足振荡的相位平衡条件，各点之间应如何连接（在图中画出）？

(2)为使电路满足起振的幅值条件，Rf应如何选择？

(3)为使电路产生100Hz的正弦波振荡，电容C应选多大？

(4)现有一个具有负温度系数的热敏电阻Rt，为了稳幅，可将它替换哪个电阻（假设它和被替换电阻的阻值相同）？

(08 分)9.电路如图所示。试回答下列各问题：

(1)如何将图中两部分电路的有关端点加以连接，使之成为正弦波振荡电路；

(2)当电路振荡稳定时，A组成的放大电路其闭环电压放大倍数Auf=?，Rt为负温度系数的热敏电阻。

(08 分)10.在图示电路中，已知A1、A2均为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为±12V；稳压管和二极管的正向导通电压均为0.7V。试画出该电路的电压传输特性。

(10 分)11.在图（a）所示电路中，已知A为理想运算放大器；该电路的电压传输特性如图（b）所示。试求解稳压管的稳定电压±UZ及基准电压UREF。

(10 分)12.在图（a）所示电路中，已知A为理想运算放大器，该电路的电压传输特性如图（b）所示。试求解稳压管的稳定电压±UZ和基准电压UREF。

(10 分)13.在图（a）所示电路中，已知A为理想运算放大器；该电路的电压传输特性如图（b）所示。试求解稳压管的稳压值UZ及基准电压UREF。

(10 分)14.在图（a）所示电路中，已知A为理想运算放大器，该电路的电压传输特性如图（b）所示。试求解稳压管的稳压值UZ及基准电压UREF。

(10 分)15.在图（a）所示电路中，已知A为理想运算放大器，该电路的电压传输特性如图（b）所示。试求解电阻R1和R2的比值。

(10 分)16.在图（a）所示电路中，已知A为理想运算放大器，该电路的电压传输特性如图（b）所示。试求解电阻R1和R2的比值。

(12 分)17.在图示两电路中，已知A1、A2均为理想运算放大器，试分别画出它们的电压传输特性，并说明电路名称。

(12 分)18.在图示电路中，已知A1、A2均为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为±12V。试画出该电路的电压传输特性。

答案部分：

一、选择题()

(02分)1.答案 (1) B        (2) D

(08分)2.答案 (1) C        (2) D       (3) B

(08分)3.答案 (1)（d）  　 (2)（e）    (3)（b）    (4)（c）

二、填空题( 小题,共 分)

(08 分)1.答案（1）13uI1+uI2+uI3           （２）  －3         （3） 8

(08 分)2.答案（1）13uI1+uI2+uI3           （2） －5           （3）  4

(08 分)3.答案（1）－11.3     （2） 12     （3）－11.3     （4）12

图示电路为双限电压比较器。当uI > 8V或uI < 4V时，uO＝－11.3V。当4V <uI < 8V时，uO＝12V。

三、解答题(小题)

(08 分)1.答案图（a）：不能振荡。因为ϕA=−180°，ϕF=−90°~+90°，不可能满足振荡的相位平衡条件。~

图（b）：不能振荡。Ff=f0=13，而Au=1，不满足振荡的幅值平衡条件。

(10 分)2.答案（1）U−=IR1⋅R2=U+=13Uo，故Uo=3IR1⋅R2=2.7V

（2）Uo=IR1R1+R2，故R1=3KΩ

(10 分)3.答案(1) U−=IR1⋅R2=U+=13Uo    故R2=Uo3IR1=1.5KΩ

(2)Uo=IR1R1+R2，    故R1=3KΩ

(10 分)4.答案（1）U−=IR1⋅R2=U+=13Uo    故IR1=Uo3R2=0.6mA

(2)Uo=IR1R1+R2，    故R1=3KΩ

(10 分)5.答案(1)图（a）：Rt≥2Rf=940Ω，温度系数为负，

图（b）：Rt≤Rf2=375Ω，温度系数为正；

(2)图（a）：f0=12πRC≈100HZ     图（b）：f0≈79.6HZ

(08 分)6.答案（1）上“－”、下“＋”    （2）Rt取代Rf

(10 分)7.答案(1)Rt的温度系数是负的

(2)Rt＝2k，It＝1mA         (3) Uo=ItRt+R3=3V

(15 分)8.答案(1)  ①接④接⑨，②接⑧，⑤接⑦，③接⑥（图略）

(2)Rf≥2R1=40KΩ

(3)．C≈0.1μF       (4)替换Rf

(08 分)9.答案（1）①接⑨，②接⑧，③、⑩接⑤        （2）Au=3

(08 分)10.答案uI> 8V时，A1输出为12V，VD1导通，uO＝UZ 。

uI< 4V时，A2输出为12V，VD2导通，uO＝UZ。

4V<uI < 8V时，A1、A2的输出均为－12V，VD1、VD2均截止，uO＝0V。（见下图）

(10 分)11.答案　u+=12uo+12UREF=±12UZ+12UREF

12UZ+12UREF=−4

−12UZ+12UREF=−8

UREF=12V      UZ=4V

(10 分)12.答案u+=12uo+12UREF=±12UZ+12UREF

12UZ+12UREF=8

−12UZ+12UREF=4

UREF=12V      UZ=4V

(10 分)13.答案u+=13±UZ+23uI

令u+=u−， 将UT1=-6V，UT2=-12V代入，得

13UZ+23⋅(−12V)=UREF

−13UZ+23⋅6V=UREF

UREF=-6V    UZ=6V

(10 分)14.答案u+=13±UZ+23uI

令 u+=u−， 将UT1=6V，UT2=12V代入，得

13UZ+23⋅6V=UREF

−13UZ+23⋅12V=UREF

UREF=6V   UZ=6V

(10 分)15.答案  u+=R1R1+R2uo+R2R1+R2UREF

令 u+=u−， 将UT1=9V，UT2=3V代入，得

R1R1+R2×6+R2R1+R2×12=9

−R1R1+R2×6+R2R1+R2×12=3

R1R2=11

(10 分)16.答案 u+=R1R1+R2(±UZ)+R2R1+R2uI

令 u+=u−， 将UT1=6V，UT2=12V代入，得

R1R1+R2×6+R2R1+R2×6=6

−R1R1+R2×6+R2R1+R2×12=6

R1R2=12

(12 分)17.答案图（a）所示为反相比例运算电路。（见左下图）

uo1=−2uI

图（b）所示为同相滞回比较器。（见右上图）

u+=13uo+23uI   令u+=u−=0， 求出阈值电压±UT=±3V

(12 分)18.答案A1为反相比例运算电路。uo1=−2uI

A2为同相滞回比较器。

±UT'=±12uo=±6V ，±UT'=±3V ，uo=±12V

整个电路为反相滞回比较器。（见下图）