一、选择题(6小题,共10.0分)

(03 分)1.从括号中选择正确答案，用A、B、C、…填空。

在纯净半导体中掺入三价硼元素后，形成____（A．P型      B．N型 ）半导体；其导电率（C．增大， D．减小，  E．不变）；这种半导体的多数载流子是____，少数载流子是____ （F．空穴，   G．自由电子）。

(03 分)2.选择正确的答案用A、B、C填空。

随着温度升高，晶体管的电流放大系数β____，穿透电流ICEO____，在IB不变的情况下b-e结电压UBE____。

A．增大，       B．减小，       C．不变

(03 分)3.选择正确的答案用A、B、C…填空。

随着温度升高，晶体管的共射正向输入特性曲线将_______________，输出特性曲线将_______________，输出特性曲线的间隔将_______________。

A．上移，    B．下移，    C．左移，    D．右移，    E．增大，    F．减小，    G．不变

(01 分)4.用“大”、“小”填空：

场效应管栅极的静态输入电流比双极型晶体管基极的静态输入电流_____；绝缘栅型场效应管栅极的静态输入电流比结型场效应管的____。

二、填空题(3小题,共4.0分)

(01 分)1.结型场效应管的栅源之间通常加________偏置电压，因此栅极电流很小；绝缘栅型场效应管的栅源之间有一层___________，因此栅极静态电流几乎等于零。

(02 分)2.填空：

双极型晶体管的发射极电流放大系数β反映了__________极电流对___________极电流的控制能力；而单极型场效应管常用_________参数反映_____________对_____________的控制能力。

(01 分)3.填空：

场效应管的_________极电流远小于双极型管的基极电流，因此共源放大的电路的输入电阻远__________于共射极放大电路的输入电阻。

(08 分)4.在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压UZ＝5V，最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流＝30mA，正向导通电压UD＝0.7V；UI＝16V。

在不同情况下，分别测得输出电压Uo为①0.7V，②4V，③5V，④8V，请选择一个答案填入空内。（如左下图）

（1）当R＝1k且RL＝1k时，Uo＝       ；

（2）当R＝3k，RL＝1k时，Uo＝       ；

（3）当R＝RL＝2k，且VDZ开路时，Uo＝     ；

（4）当R＝3k，且VDZ接反时，Uo＝        。

(08 分)5.在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压UZ＝6V，最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流＝35mA，正向导通电压UD＝0.7V；UI＝20V。

在不同情况下，分别测得输出电压Uo为①0.7V，②5V，③6V，④10V，请选择一个答案填入空内。（如右上图）

（1）当R＝RL＝1k时，Uo＝             ；

（2）当R＝RL＝3k且VDZ开路时，Uo＝        ；

（3）当R＝3k且VDZ接反时，Uo＝          ；

（4）当R＝3k且RL＝1k时，Uo＝           。

(10 分)6.在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压UZ＝5V，最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流＝30mA。选择正确答案填入空内。

（1）UI＝12V，R＝2 k，RL＝1k，则UOUo＝      。

A．0V      B．4V        C．5V

（2）UI＝16V，R＝RL＝1 k，则Uo＝         。

A．4V      B．5V        C．8V

（3）若IL＝35mA，则IR的下限值应取         。

A．40mA       B．65mA       C．35mA

（4）若UI＝12V，R＝200 ，则IL的最大值ILmax=      ，

A．5mA     B．35mA        C．30mA

IL的最小值ILmin=                。

A．5mA      B．10mA        C．0mA

(10 分)7.在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压UZ＝6V，最大耗散功率PZM＝240mW，最小稳定电流＝5mA，正向导通电压UD＝0.7V。选择正确答案填入空内。（如左下图）

（1）UI＝15V，R＝2k，RL＝1k，则Uo＝     。

A．6V      B．5V      C．0.7V      D．0V

（2）UI＝20V，R＝RL＝1k，则Uo＝     。

A．0.7V      B．5V     C．6V      D．10V

（3）若UI＝20V，R＝0.5k，则限流电阻R的电流IR＝      ；

A．40mA    B．35mA     C．28mA    D．12mA

为保证电路正常工作， IL的最大值不应超过      ；

A．40mA    B．35mA    C．28mA    D．23mA

IL的最小值应大于         。

A．18mA     B．10mA    C．5mA     D．0mA

(04 分)8.如图所示电路中，已知稳压管VDZ1的稳定电压UZ1＝6.3V，VDZ2的稳定电压UZ2＝7.7V，它们的正向导通电压UD均为0.7V，UI和R的取值合理，UI的实际极性和UO1～UO4的假设极性如图中所标注。填空：

UO1＝          V，UO2＝         V，

UO3＝          V，UO4＝         V。

三、解答题(7小题,共49.0分)

(06 分)1.试确定图（a）和图（b）中的二极管是否导通，并计算电压U1和U2的值（设二极管正向导通电压为 0.7V）

(06 分)2.试确定图（a）和图（b）中的二极管是否导通，并计算电压U1和U2的值（设二极管正向导通电压为 0.7V）。

(06 分)3.电路中VD均可视为理想二极管，试判断它们是否导通，并求出UO的值。

(06 分)4.电路中VD均可视为理想二极管，试判断它们是否导通，并求出UO的值。

(10 分)5.设图中VD为普通硅二极管，正向压降为 0.7V，试判断VD是否导通，并计算UO的值。

(10 分)6.设图中VD为普通硅二极管，正向压降为 0.7V，试判断VD是否导通，并计算UO的值。

(05 分)7.已知电路中稳压管VDZ1和VDZ2的稳定电压分别为5V和9V，求电压UO的值。

(12 分)8.在如图所示稳压电路中，已知稳压管的稳定电压UZ＝5V，最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流＝35mA，其余参数如图中所标注。

（1）求解允许负载电阻RL的变化范围；

（2）若RL开路，将会出现什么现象？（如左下图）

(10 分)9.在如下图所示稳压电路中，已知：稳压管的最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流=25mA，其余参数如图中所标注。

求解为保证电路正常工作所允许的UI的变化范围。

(08 分)10.在如下图所示稳压电路中，已知稳压管的最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流=35mA，IL＝20mA，其余参数如图中所标注。

求解限流电阻R的取值范围。

(08 分)11.在如下图所示稳压电路中，已知稳压管的最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流=35mA，负载电流IL＝5～25mA，其余参数如图中所标注。

求解限流电阻R的取值范围。

(10 分)12.在如下图所示稳压电路中，已知稳压管的最小稳定电流=5mA，最大稳定电流=35mA，其余参数如图中所标注。求解限流电阻R的取值范围。

(12 分)13.在如下图所示稳压电路中，已知稳压管的最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流=35mA，负载电阻RL的变化范围为1k～2k，其余参数如图中所标注。求解限流电阻R的取值范围。

答案部分：

一、选择题(6小题,共10.0分)

1.A  C  F  G        2.A  A  B         3.C  A  E         4. 小  小

二、填空题(3小题,共4.0分)

(01 分)1.答案反向    SiO2绝缘层

(02 分)2.答案基  集电   跨导gm   栅源电压   漏极电流

(01 分)3.答案栅   大

(08 分)4.答案(1) ③      (2) ②      (3) ④       (4) ①

(08 分)5.答案(1) ③      (2) ④      (3) ①       (4) ②

(10 分)6.答案(1)  B      (2)  B       (3)  A       (4)  C ， A

(10 分)7.答案(1)  B，    (2)  C，     (3)  C ，D ，D

(05 分)8.答案14 ，     7，     －0.7，     －6.3。

三、解答题(7小题,共49.0分)

(06 分)1.答案（a）VD导通，U1＝8.23V，U2＝7.53V

（b）VD截止，U1＝12V，  U2＝0V

(06 分)2.答案（a）VD截止，U1＝10V，U2＝0V

（b）VD导通，U1＝3.8V，U2＝3.1V

(06 分)3.答案（a）VD导通，UO＝－6V

（b）VD截止，UO＝－9V

(06 分)4.答案（a）VD导通，UO＝6V

（b）VD截止，UO＝－3V

(10 分)5.答案（a）设VD断开，求得UO0.45V，小于硅二极管死区电压，所以VD截止，UO0.45V

（b）VD导通，UO＝－2.3V

(10 分)6.答案（a）设VD断开，求得UO－0.45V，小于硅二极管的死区电压，所以VD截止，UO－0.45V

（b）VD导通，UO＝2.3V

(05 分)7.答案（a）4V            （b）5V

(12 分)8.答案(1)IR=UI−UZR=50mA

ILmax=IR−IZmin=45MA    RLmin=UZILmax≈111Ω

ILmin=IR−IZmax=15mA     RLmax=UZILmin≈333Ω

(2)若RL开路，IZ＝50mA > IZmax，稳压管将因电流过大而损坏。

(10 分)9.答案 IL=UZRL=20mA

(1)求UImin

IRmin=IL+IZmin=25mA    ULmin=IRminR+UZ=14.25V

(2)求UImax

IRmax=IL+IZmax=45mA      ULmax=IRmaxR+UZ=19.25V

(08 分)10.答案Rmax=UImin−UZIZmin+IL=36Ω       Rmin=UImax−UZIZmax+IL≈236Ω

(08 分)11.答案Rmax=UI−UZIZmin+ILmax≈833Ω    Rmin=UI−UZIZmax+ILmin≈625Ω

(10 分)12.答案IL=UZRL=30mA

Rmax=UImin−UZIZmin+IL≈257Ω

Rmin=UImax−UZIZmax+IL≈230Ω

(12 分)13.答案(1)求Rmax

ILmax=UORLmin=20mA           Rmax=UI−UZIZmin+ILmax≈1.2KΩ

(2)求Rmin

ILmin=UORLmax=10mA           Rmin=UI−UZIZmax+ILmin≈667Ω