OVIS底板 PCB 设计指南

| 连接器编号 | J61：1~50；J62：51~100（J62 文档编号 = BRD 物理 pin + 50） |
| --- | --- |
| 长度单位 | mm |
| 适用范围 | OVIS配套底板的 PCB 放置与布线 |

总原则 所有差分和等长均按总链路处理：主板已有走线 + 连接器/串联器件 + 底板走线。底板不得只做局部等长。

1. 必须注意

限高：主板投影区严格限高；未取得明确限高值前，不得在对应区域放置高器件。器件本体、焊点和装配公差均计入高度。

时钟包地：VI_CLK、SDIO0_CLK、SD1_CLK、eMMC_CLK 包地并使用连续 GND 参考；换层处就近增加回流地孔。

等长：先完成自然走线，再在接收端附近补偿；主板已有长度必须计入，禁止只看底板局部蛇形。

差分：P/N 同层、同过孔数量和结构，保持耦合；禁止跨参考面分割、开槽或板边缺口。

间距：高速、时钟与开关节点之间保持 ≥3W；包地护线不得破坏差分阻抗或形成悬空 stub。

2. 布线限制

| 接口 | 阻抗 | 长度限制 | 等长限制 | 布线重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIPI RX0~5 | 100 Ω differential | 总链路 ≤80 mm | P/N ≤0.30 mm；对间 ≤1 mm | 连续 GND；少换层；组间包地 |
| USB2 | 90 Ω ±10% | 总链路 ≤100 mm | P/N ≤0.20 mm | 不超过2个via |
| EPHY RX/TX | 单端50Ω | 尽量最短 | P/N ≤0.30 mm | P/N 间及 TX/RX 间接地护线 |
| VI | 50Ω | 尽量最短 | 相对 VI_CLK ≤5 mm | CLK 包地；DATA/SYNC 等长 |
| SDIO0 / SD1 | 50Ω | 尽量最短 | 相对各自 CLK ≤5 mm | CLK 包地；CMD/DATA 等长 |
| eMMC | 50Ω | 按实际支路 | 通常不绕等长 | CLK 完整包地、优先内层 |

3. 差分信号补偿

| 信号组 | P/N Pin | 主板 P (mm) | 主板 N (mm) | 主板 P-N (mm) | 底板目标 P-N (mm) | 总链路 ¦P-N¦ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIPI RX0 | J61-7 / J61-9 | 4.0104 | 3.5258 | +0.4846 | -0.4846 | ≤0.30 |
| MIPI RX1 | J61-14 / J61-12 | 1.9454 | 1.4473 | +0.4981 | -0.4981 | ≤0.30 |
| MIPI RX2 | J61-13 / J61-15 | 4.7916 | 4.4053 | +0.3863 | -0.3863 | ≤0.30 |
| MIPI RX3 | J61-18 / J61-20 | 1.5202 | 2.0057 | -0.4855 | +0.4855 | ≤0.30 |
| MIPI RX4 | J61-19 / J61-21 | 3.9352 | 4.2243 | -0.2891 | +0.2891 | ≤0.30 |
| MIPI RX5 | J61-24 / J61-26 | 2.0264 | 1.9818 | +0.0446 | -0.0446 | ≤0.30 |
| EPHY RX | J61-40 / J61-42 | 3.2269 | 3.1829 | +0.0440 | -0.0440 | ≤0.30 |
| EPHY TX | J61-44 / J61-46 | 3.1235 | 2.6553 | +0.4682 | -0.4682 | ≤0.30 |
| USB2 | J61-3 / J61-1 | 26.7305 | 26.7317 | -0.0012 | +0.0012 | ≤0.20 |

底板目标 P-N = -(主板 P-N)。正值表示底板 P 应比 N 长，负值表示 P 应比 N 短。连接器或线缆存在成对延时差时，再从该目标中扣除。

| 接口 | 连接器 Pin | 主板长度 | 底板可用长度上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPI RX0 | J61-7 / J61-9 | 3.7681 | ≤76.2319 - 连接器/线缆等效长度 |
| MIPI RX1 | J61-14 / J61-12 | 1.6964 | ≤78.3037 - 连接器/线缆等效长度 |
| MIPI RX2 | J61-13 / J61-15 | 4.5984 | ≤75.4016 - 连接器/线缆等效长度 |
| MIPI RX3 | J61-18 / J61-20 | 1.7630 | ≤78.2370 - 连接器/线缆等效长度 |
| MIPI RX4 | J61-19 / J61-21 | 4.0798 | ≤75.9202 - 连接器/线缆等效长度 |
| MIPI RX5 | J61-24 / J61-26 | 2.0041 | ≤77.9959 - 连接器/线缆等效长度 |
| USB2 | J61-3 / J61-1 | P 26.7305 / N 26.7317 | P≤73.2695 / N≤73.2683 - 器件等效长度 |

4. 单端等长组

4.1 VI

| 信号 | 连接器 Pin | 主板 Lmain (mm) | 主板相对 CLK (mm) | 底板补偿目标 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI_CLK | J61-25 | 4.9228 | +0.0000 | -0.0000 |
| VI_D0 | J61-27 | 3.2921 | -1.6307 | +1.6307 |
| VI_D1 | J61-29 | 3.3535 | -1.5693 | +1.5693 |
| VI_D2 | J61-32 | 2.8003 | -2.1225 | +2.1225 |
| VI_D3 | J61-31 | 4.1692 | -0.7536 | +0.7536 |
| VI_D4 | J61-34 | 2.0264 | -2.8964 | +2.8964 |
| VI_D5 | J61-33 | 4.0652 | -0.8576 | +0.8576 |
| VI_D6 | J61-36 | 1.9228 | -3.0000 | +3.0000 |
| VI_D7 | J61-35 | 4.4174 | -0.5054 | +0.5054 |
| HSYNC | J61-37 | 3.5436 | -1.3792 | +1.3792 |
| VSYNC | J61-30 | 3.4496 | -1.4732 | +1.4732 |

以 VI_CLK 为参考；底板补偿目标 = -主板相对差值，完成后总链路组内偏差 ≤5 mm。

4.2 SDIO0

| 信号 | 连接器 Pin | 主板 Lmain (mm) | 主板相对 CLK (mm) | 底板补偿目标 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDIO0_CLK | J62-82 | 16.9142 | +0.0000 | -0.0000 |
| SDIO0_CMD | J62-76 | 18.7224 | +1.8082 | -1.8082 |
| SDIO0_D0 | J62-86 | 17.0575 | +0.1433 | -0.1433 |
| SDIO0_D1 | J62-88 | 18.6471 | +1.7329 | -1.7329 |
| SDIO0_D2 | J62-90 | 15.7215 | -1.1927 | +1.1927 |
| SDIO0_D3 | J62-84 | 15.6427 | -1.2715 | +1.2715 |

以 SDIO0_CLK 为参考；底板补偿目标 = -主板相对差值，完成后总链路组内偏差 ≤5 mm。

4.3 SD1

| 信号 | 连接器 Pin | 主板 Lmain (mm) | 主板相对 CLK (mm) | 底板补偿目标 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD1_CLK | J62-94 | 12.6758 | +0.0000 | -0.0000 |
| SD1_CMD | J62-98 | 14.6490 | +1.9732 | -1.9732 |
| SD1_D0 | J62-93 | 12.9477 | +0.2719 | -0.2719 |
| SD1_D1 | J62-95 | 13.2423 | +0.5665 | -0.5665 |
| SD1_D2 | J62-97 | 11.0696 | -1.6062 | +1.6062 |
| SD1_D3 | J62-99 | 12.2306 | -0.4452 | +0.4452 |

以 SD1_CLK 为参考；底板补偿目标 = -主板相对差值，完成后总链路组内偏差 ≤5 mm。

4.4 eMMC 实际支路

| 信号 | 连接器 Pin | 主板实际路径 | Lmain (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| EMMC_CLK | J62-61 | J62-61→R2438→U28 | 3.8936 |
| EMMC_CMD | J62-53 | J62-53→R2433→U28 | 3.7038 |
| EMMC_D0 | J62-55 | J62-55→R2434→U28 | 3.4099 |
| EMMC_D1 | J62-59 | J62-59→R2435→U28 | 3.6322 |
| EMMC_D2 | J62-63 | J62-63→R2436→U28 | 5.0784 |
| EMMC_D3 | J62-57 | J62-57→R2437→U28 | 5.1100 |

eMMC 注意 长度必须按 J62 经 R2433~R2438 到 U28 的完整支路计算，CLK 完整包地并优先内层。