Руководство пользователя: Adafruit VS1053 MP3/AAC/Ogg/MIDI/WAV Codec Breakout

Автор: Билл Эрл
Последнее обновление: 16 мая 2014 г., 16:15:17 (EDT)

📖 Содержание

- Обзор

- Сборка

  - Подготовка разъёмов

  - Установка платы

  - Пайка

- Начало работы — программное обеспечение VS1053

  - Простой аудиоплеер: подключение

    - Подготовка макетной платы

    - Подключение SPI и Reset

    - Подключение остальных цифровых сигналов

    - Подключение разъёма для наушников

    - Загрузка MP3-файлов

  - Пример скетча для простого аудиоплеера

  - Для Arduino Micro

- Аудиоподключения

- MIDI-подключения

  - Подготовка макетной платы

  - Настройка для работы в MIDI-режиме

  - Подключение разъёма для наушников

  - Пример MIDI-скетча

- GPIO (цифровые входы/выходы)

  - Базовое подключение

  - Добавление светодиодов

  - Запуск скетча player_gpiotest

- Запись в формате Ogg

  - Подключение для записи

    - Питание и земля

    - Основные SPI-подключения

    - Дополнительные управляющие сигналы

    - Кнопка Start/Stop (моментальная)

    - Схема электретного микрофона

    - Примечание о схемах микрофонов

  - Скетч для записи

  - Плагины

    - Для записи

    - Для воспроизведения

- Справочник по библиотеке

  - Класс Adafruit_VS1053_FilePlayer

    - Публичные методы

    - Публичные переменные-члены

  - Класс Adafruit_VS1053

    - Публичные методы

- Ссылки и загрузки

  - Библиотека

  - Техническая информация

  - Схемы для версии 2

🔍 Обзор

На изображении: плата v1.0 (сверху) и v2.0 (снизу)

Эта плата-адаптер — идеальный спутник для чипа VLSI VS1053B DSP. VS1053 способен декодировать множество аудиоформатов: MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, MIDI, FLAC, WAV (PCM и ADPCM). Он также может записывать аудио в форматах PCM (WAV) и сжатом Ogg Vorbis. Вы можете регулировать басы, высокие частоты и громкость цифровым способом.

Чип имеет 8 GPIO-пинов, которые можно использовать, например, для управления светодиодами или считывания состояния кнопок.

Вся функциональность реализована через лёгкий интерфейс SPI, что позволяет использовать его практически с любым микроконтроллером для воспроизведения аудио с SD-карты. Также существует специальный MIDI-режим: чип может принимать MIDI-данные со скоростью 31250 бод через UART и работать как синтезатор/барабанная машина с десятками встроенных эффектов и звуков.

Чип сам по себе сложен в пайке и требует дополнительных компонентов — именно поэтому мы создали эту идеальную плату-адаптер, совместимую с Arduino и другими микроконтроллерами, у которых недостаточно вычислительной мощности для декодирования MP3.

Плата достаточно узкая, чтобы поместиться на макетной плате, оставляя по одному ряду отверстий для подключения проводов.

На плате установлены стабилизаторы напряжения 3.3 В и 1.8 В, ферритовые бусины и аналоговые фильтры для качественного аналогового выхода. Есть вход для микрофона — можно подключить линейный вход или микрофон для записи сжатого аудио. Все 8 GPIO выведены на контакты и имеют встроенные подтягивающие резисторы 100 кОм на землю — просто подключите кнопку от GPIO к 3.3 В для активного уровня "высокий".

Так как многие пользователи используют 5 В микроконтроллеры (например, Arduino), все интерфейсные пины совместимы с 5 В благодаря встроенным преобразователям уровней — вы можете использовать плату как с 3 В, так и с 5 В питания/логики!

Плата поставляется полностью собранной и протестированной. Платы v1.0 комплектуются двумя электролитическими конденсаторами 100 мкФ для линейного выхода, а в v2.0 конденсаторы уже встроены в плату. Все комплекты включают штыревые разъёмы 0.1 дюйма для пайки и бонусный стерео разъём для наушников — очень удобно, когда нужно подключить наушники!

🔧 Сборка

Плата поставляется со всеми SMD-компонентами, уже установленными и протестированными. Для использования на макетной плате рекомендуется установить прилагаемые штыревые разъёмы. Это простая процедура, занимающая всего несколько минут.

Сборка одинакова для плат v1 и v2, даже если они выглядят немного по-разному.

Подготовка разъёмов

Обрежьте штыревые разъёмы до нужной длины и вставьте их длинными контактами вниз в макетную плату.

Установка платы

Поместите плату VS1053 на штыревые контакты.

Пайка

Припаяйте все контакты, чтобы обеспечить надёжное электрическое соединение.

💻 Начало работы — программное обеспечение VS1053

Для начала работы с VS1053 (любой версии) необходимо скачать библиотеку Adafruit VS1053:

🔗 Скачать библиотеку Adafruit VS1053

Скопируйте папку из архива в папку Libraries внутри папки вашего Arduino Sketchbook и переименуйте её в Adafruit_VS1053. Подробнее об установке библиотек для Arduino — в нашем подробном руководстве .

▶️ Простой аудиоплеер: подключение

VS1053 можно настроить как простой аудиоплеер, управляемый Arduino. Arduino считывает данные с SD-карты на плате и воспроизводит их через кодек через SPI-интерфейс.

Эти шаги одинаковы для плат v1 и v2, даже если они выглядят немного по-разному.

Подготовка макетной платы

Поместите плату VS1053 на макетную плату, центрируя так, чтобы с каждой стороны оставался один ряд отверстий.

Добавьте разъём для наушников и подключите питание и землю:

- VCC → 5V

- GND → GND

Подключение SPI и Reset

Добавьте перемычки:

- CLK → Arduino #13 (для Mega — 52)

- MISO → Arduino #12 (для Mega — 50)

- MOSI → Arduino #11 (для Mega — 51)

- CS → Arduino #10

- RST → Arduino #9

Подключение остальных цифровых сигналов

Добавьте ещё перемычки:

- XDCS → Arduino #8

- SDCS → Arduino #4

- DREQ → Arduino #3

Подключение разъёма для наушников

Этот шаг зависит от версии платы:

- Для v2 (с круглыми серебристыми конденсаторами):

  - AGND → центральный (земляной) контакт

  - LOUT → левый контакт

  - ROUT → правый контакт

- Для v1 (без конденсаторов):

  - GBUF → центральный контакт

  - LOUT → левый контакт

  - ROUT → правый контакт

⚠️ Для v1: не используйте это подключение для активных колонок или линейного входа компьютера/стерео! Только для наушников!
Для v2: можно использовать для любых типов подключения без опасений.

Загрузка MP3-файлов

Скопируйте 2 MP3-файла на microSD-карту и назовите их track001.mp3 и track002.mp3 (это для теста — позже можно переименовать). Вставьте карту в слот на плате VS1053.

💡 Убедитесь, что используете качественную SD-карту — дешёвые или неименованные могут не работать, вызывая путаницу!

▶️ Пример скетча для простого аудиоплеера

Подключите Arduino к компьютеру через USB и подключите наушники к разъёму.

В Arduino IDE выберите:
Файл → Примеры → Adafruit_VS1053_Codec → player_simple

Вы должны услышать ваши MP3-файлы в наушниках.

Также можно запустить пример:
player_interrupts — он демонстрирует воспроизведение файлов в фоновом режиме с использованием прерываний. Это позволяет выполнять другие задачи в скетче, пока играет музыка.

В обоих примерах вы можете изменить имена файлов в коде, чтобы воспроизводить другие файлы, или расширить код для поиска файлов на SD-карте.

🎛️ Для Arduino Micro

Фрэнк Коэн предоставил схему подключения для примера FilePlayer на Arduino Micro. Смотрите его схему и код здесь:
🔗 http://votsh.files.wordpress.com/2014/02/vs1053-arduino-micro-connections.pdf

🔊 Аудиоподключения

Обе версии платы (v1 и v2) могут напрямую управлять наушниками. Просто подключите LOUT и ROUT к левому и правому контактам разъёма, а центральный контакт — к GBUF (v1) или AGND (v2).

Обе версии также могут управлять устройствами с дифференциальным входом, например, нашим 3.7 Вт стерео усилителем класса D. Подключите LOUT и ROUT к L+ и R+, а L- и R- — к AGND.

Для v1 при подключении к активным колонкам/стерео ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте прилагаемые конденсаторы!
Они полярные — длинный (положительный) вывод к LOUT/ROUT, короткий — к L/R входу устройства. Центральный контакт — к AGND.
Для v2 конденсаторы уже встроены — их можно не использовать.

🎹 MIDI-подключения

С помощью нескольких перемычек плата загружается в MIDI-режиме: принимает MIDI-данные (31250 бод) через UART и работает как синтезатор/барабанная машина.

Подготовка макетной платы

Как в предыдущем разделе: VCC → 5V, GND → GND, разъём для наушников.

Настройка для MIDI-режима

Добавьте перемычки:

- GPIO0 → GND

- GPIO1 → 3.3V

- Rx → Arduino Digital #2

- RST → Arduino Digital #9

Подключение разъёма для наушников

Как и раньше:

- AGND (v2) или GBUF (v1) → центральный контакт

- LOUT → левый контакт

- ROUT → правый контакт

Пример MIDI-скетча

Подключите Arduino к компьютеру, наушники — к разъёму.

В Arduino IDE выберите:
Файл → Примеры → Adafruit_VS1053_Codec → player_miditest

Вы услышите повторяющуюся восходящую гамму.

🔌 GPIO

VS1053 имеет 8 GPIO-пинов, которые можно читать и записывать через библиотеку. Скетч player_gpiotest демонстрирует это.

Базовое подключение

Используйте подключение, как в разделе "Простой аудиоплеер".

Добавление светодиодов

Подключите перемычку от левой земляной шины к правой. Затем подключите светодиоды от GPIO к земле (анод — к GPIO, катод — к GND).

💡 Строго говоря, для светодиода нужен токоограничивающий резистор. В этом примере светодиоды мигают кратковременно — опасности нет. Для постоянного использования добавьте резистор (подробнее — в нашем руководстве "All About LEDs").

Запуск скетча player_gpiotest

Выберите:
Файл → Примеры → Adafruit_VS1053 → player_gpiotest

При запуске вы услышите звуковой сигнал, затем светодиоды будут мигать по очереди. В Serial Monitor можно увидеть значения, записанные и считанные с GPIO.

⚠️ GPIO-пины НЕ совместимы с 5 В! Не подключайте к ним напряжения выше 3.3 В.

🎙️ Запись в формате Ogg

Скетч record_ogg превращает вашу плату VS1053 в устройство записи, создающее OGG-файлы на SD-карте в реальном времени.

Подключение

Питание и земля:

- VCC → 5V

- GND → GND

Основные SPI-подключения:

- SCLK → Arduino #13

- MOSI → Arduino #11

- MISO → Arduino #12

- CS → Arduino #10

Дополнительные управляющие сигналы:

- SDCS → Arduino A0

- XDCS → Arduino #8

- RST → Arduino #9

- DREQ → Arduino A1

Кнопка Start/Stop (моментальная):

- От Arduino #7 к GND

Схема электретного микрофона

Схема основана на эталонной схеме (Рис. 3, стр. 13 даташита VS1053B). Обратите внимание: земля на схеме — аналоговая (AGND).

💡 Примечание о схемах микрофонов:
Микрофоны очень чувствительны и подвержены помехам (электрическим и акустическим). Схема на макетной плате вряд ли будет звучать хорошо. Для качественной записи следуйте рекомендациям из даташита и собирайте схему на печатной плате.

Скетч для записи

Подключите Arduino к компьютеру, наушники — к разъёму.

Выберите:
Файл → Примеры → Adafruit_VS1053_Codec → record_ogg

Плагины

Запись OGG не поддерживается чипом "из коробки" — для этого используется плагин. Бинарный файл плагина загружается с SD-карты при запуске.

- Для записи: нажмите кнопку Start/Stop — начнётся запись. Нажмите снова — запись остановится. Каждая запись сохраняется в отдельный .OGG файл.

- Для воспроизведения: используйте любой OGG-плеер на компьютере или воспроизведите через VS1053 в режиме простого аудиоплеера.

📚 Справочник по библиотеке

Класс Adafruit_VS1053_FilePlayer

Наследуется от Adafruit_VS1053, предоставляет высокоуровневые функции для воспроизведения файлов с SD-карты.

Публичные методы:

- Adafruit_VS1053_FilePlayer(...) — конструкторы (Software/Hardware SPI)

- boolean begin(void) — инициализация и сброс чипа

- boolean useInterrupt(uint8_t type) — выбор прерывания для фонового воспроизведения

- boolean startPlayingFile(char* trackname) — начать воспроизведение файла в фоне

- boolean playFullFile(char* trackname) — воспроизвести файл полностью (блокирующая функция)

Публичные переменные:

- File currentTrack — текущий воспроизводимый файл

- boolean playingMusic — true, если идёт воспроизведение

Класс Adafruit_VS1053

Реализует базовый интерфейс к функциональности VS1053.

Публичные методы:

- Конструкторы (Software/Hardware SPI)

- uint8_t begin(void) — инициализация SPI и сброс

- void reset(void) — аппаратный сброс

- void softReset(void) — программный сброс

- uint16_t sciRead(uint8_t addr) — чтение регистра

- void sciWrite(uint8_t addr, uint16_t data) — запись в регистр

- void sineTest(...) — тестовый синусоидальный сигнал

- void setVolume(...) — установка громкости

- void dumpRegs() — вывод регистров в Serial

- void playData(...) — воспроизведение буфера

- boolean readyForData() — готов ли к приёму данных

- void applyPatch(...) — применение патча

- uint16_t loadPlugin(char* fn) — загрузка плагина

- GPIO_digitalWrite/Read/... — управление GPIO

- prepareRecordOgg(...) — подготовка к записи OGG

- startRecordOgg(...) — начало записи

- stopRecordOgg() — остановка записи

- recordedWordsWaiting() — количество записанных слов в буфере

- recordedReadWord() — чтение слова из буфера

🔗 Ссылки и загрузки

- Библиотека: Adafruit VS1053 Library

- Техническая информация:

  - VS1053B Datasheet

  - Детали кодировщика Ogg Vorbis

  - Примечание по подключению аналоговых выходов

- Размеры: 27.72 мм x 58.08 мм (1.09" x 2.28")

- Схемы для v2 — прилагаются в оригинале.