- 填空：（每空1分，共27分）

1、图样中，机件的可见轮廓线用  粗实线  画出，不可见轮廓线用  虚线   画出，尺寸线和尺寸界限用  细实线 画出，对称中心线和轴线用   点画线  画出。

2、完整的尺寸标注由  尺寸线   、   尺寸界线  和   尺寸数字  组成。

3、尺寸标注符号R20，Φ40：R表示 半径 ，Φ表示 直径 。

4、工程常用的投影法分为两类   中心投影法   和  平行投影法  ，其中正投影法属于  平行投影法  。

5、根据三面投影能判断两点位置的上下、前后、左右关系，其中从正面投影可判断  上下  和  左右  关系、水平投影反映  前后  和   左右   关系、侧面投影反映  前后  和  上下  关系。

6、三视图的投影规律为：主视图、俯视图  长对正  ，主视图、左视图  高平齐  ，俯视图、左视图  宽相等  。

7、当平面平行于圆柱轴线截切时，截交线的形状是   矩形   ，当平面垂直于圆柱轴线截切时，截交线的形状是   圆      ，当平面倾斜于圆柱轴线截切时，截交线的形状是   椭圆    。

8、正等轴测图的轴间角为   120°   。

9、按剖切范围分，剖视图可分为    全剖视图     、    半剖视图    和  局部剖视图   三类。

10、外螺纹的规定画法是：大径用  粗实线  线画，小径用  细实线  线画。

一、选择题（1×10=10分）

1、采用放大或缩小比例绘制图样，其尺寸应注                   （ B ）

A、图形的尺寸；  B、实物的尺寸；  C、两者都可

2、直径尺寸最好注在                                         （ A ）

A、投影为非圆或非圆弧的视图上；

B、投影反映为圆或圆弧的视图上；

C、两者都可

3、角度尺寸数字书写方向应                                   （ B ）

A、垂直于尺寸线且朝向角顶；

B、按正常水平书写；        C、两者均可

4、立体上某一面，如果其二个投影为线框，另一个投影为斜直线，则所反映的平面为                                               （ A ）

A、投影面垂直面；  B、投影面平行面；  C、一般位置平面

5、立体与立体相交，其交线为                                 （ B ）

A、截交线（平面与立体表面） ； B、相贯线；  C、过渡线

6、肋、轮辐等结构要素，当横向剖切时，应                     （ B ）

A、按不剖处理，即不画剖面线；

B、按受剖处理，即仍画剖面线；   C、两者均可

7、半剖视图中，表达外形的部分，其虚线                       （ A ）

A、应省略；  B、仍应画出；  C、两者均可

8、用钻头加工不通孔时，其孔端锥角应画成                     （ C ）

A、60°；  B、90°；  C、120°

9、表示用什么方法获得的表面粗糙度，其上限值为Ra=50um。 (  C )

A、任何方法 ； B、去除材料方法；  C、不去除材料方法

10、轴Φ50f7()，如果实际尺寸为Φ50，则              （ A ）。

A、不合格；  B、合格；  C、不能确定是否合格

二、 填空题（1×10=10分）

1、在局部剖视图中，其剖视与视图部分的分界线为   波浪线   。

2、平面与圆球相交，其截交线形状为   圆  。

3、组合体视图，其看画的基本方法是   形体分析法  和  线面分析法  。

4、内、外螺纹旋合时，其旋合处应按  外螺纹  绘制。

5、断面可分为  移出断面  和  重合断面  。

6、零件尺寸标注的合理性是指标注尺寸应满足  设计要求  和  工艺要求 。

7、零件的总体尺寸是否在任何情况下都需要标注   否   。

8、已知单线螺纹，螺纹P=3，其导程Ph=    3    .（导程=线数*螺距）

9、已知标准直齿圆标齿轮m=2, z=25,其分度圆直径d=  50  。

10、φ50F7代号中的“F7”是孔的公差带代号，其中“F”表示  基本偏差代号  。

（公差带代号：基本偏差代号+标准公差等级数字；   配合代号：孔的公差带代号+轴的公差带代号）

、选择题（1×15=15分）

2、在尺寸标注中C2代表的倒角是                               （ A ）

A、2×45°； B、2×30°； C、2×15°

3、在尺寸标注中轮廓线可以作为                                （ B ）

A、尺寸线;  B、尺寸界线 ;  C、引出线

4、在尺寸标注中代表厚度的符号是                              （ A ）

A、t ；  B、 Φ ；  C、SR（球面半径）

（	深度、	沉孔或锪平、	     埋头孔、EQS 均布、      展开长）

5、在尺寸标注中SΦ代表                                      （ B ）

A、球半径 ;  B、球直径;  C、圆直径

- 6、两孔中心距的尺寸是                                        （ C ）

A、外形尺寸;  B、定形尺寸 ;  C、定位尺寸

7、直线在所平行的投影面上的投影是                            （ A ）

A、实长不变;  B、长度缩短;  C、聚为一点

8、平面在所垂直的投影面上的投影是                            （ A ）

A、一条直线;  B、实形不变;  C、缩小的三角形

9、圆柱体在其轴线所垂直的投影面上的投影为圆，则另两个投影是  （ B ）

A、均为圆;  B、均为矩形;  C、均为直线

11、螺纹的公称直径是指螺纹的                                 （ A ）

A、大径;  B、中径;  C、 小径

12、标注为M10-6g的螺纹是                                   （ B ）

A、细牙普通螺纹;   B、粗牙普通螺纹;  C、管螺纹

（粗牙螺纹不注螺距）

13、标注为M10*1-6g的螺纹是                                 （ A ）

A、细牙普通螺纹;   B、粗牙普通螺纹;  C、管螺纹

（M-普通螺纹、Tr-梯形螺纹、G55°-非螺纹密封管螺纹、Rp、Rc、R1、R2-55°度用螺纹密封管螺纹）

（单线螺纹写成“公称直径*螺距”，不写Ph和P）

（中径公差带代号后的字母，外螺纹小写，内螺纹大写）

14、双线螺纹的导程Pn=2，则其螺距是                          （ C ）

A、P=4;   B、P=2;   C、P=1

15、已知直齿圆注齿轮的模数m=4,齿数Z=30，则其齿顶直径是     （ A ）

A、da=128;   B、da=120;  C、da=110

二、填空题

1、φ50M8表示 基轴 制  过渡  配合，是轴还是孔   孔   ，其中φ50为 基本

尺寸，M为   基本偏差代号  ，8表示   公差等级代号  。

3、在圆柱孔表面形成的螺纹称为    内螺纹     。

4、螺纹Tr32×6－7e：Tr表示  梯形  螺纹；螺距P=  6  ；中径公差带代号

为 7e ；旋向是   右旋   ；线数是   单线     。

6、标注时，大于半圆的圆弧应注  直径  ； 小于半圆的圆弧应注  半径  。

7、螺栓GB5780－86  M12×45代号中的45是指     公称长度     。

一、填空题

1、机械制图当中基本图幅有哪五种   A0    、     A1    、    A2    、      A3

A4    其中A4图纸幅的尺寸为    210×297     。

（A0:841*1189、A1:594*841、A2:420*594、A3:297*420、A4:210*297）

2、机械制图当中常用的线型有 粗实线 、 细实线 、  虚线  等，可见轮廓线采用   粗实  线  ，尺寸线，尺寸界线采用  细实线  线，轴线，中心线采用  细点画线  。

3、机械制图当中的汉字应写成    长仿宋       体。

4、图样中的尺寸以    ㎜     为单位。

5、在标注直径时，在数字前面应该加   φ  ，在标注半径时应在数字前加  R    。

7、在标注角度尺寸时，数字应    水平  书写。

8、机械制图中通常采用两种线宽，粗、细线的比率为  2：1          。

9、线性尺寸数字一般应注写在尺寸线的   上方      或  左方       。

10、平面图形中所注尺寸按作用分为   定形尺寸         和    定位尺寸        。

二、选择题

1、下列符号中表示强制国家标准的是（ C  ）。

A． GB/T        B． GB/Z        C.GB

2、不可见轮廓线采用（   B   ）来绘制。

A．粗实线      B．虚线      C.细实线

3、下列比例当中表示放大比例的是（ B    ）

A．1：1      B． 2：1       C.1：2

4、在标注球的直径时应在尺寸数字前加（  C  ）

A．R       B．Φ       C.SΦ

4、下列比例当中表示缩小比例的是（ C  ）

A．1：1      B． 2：1       C.1：2

5、机械制图中一般不标注单位，默认单位是（  A  ）

A．㎜     B．㎝      C.m

6、下列尺寸正确标注的图形是(  C   )

7、下列缩写词中表示均布的意思的是（ B  ）

A．SR     B． EQS     C.C

8、角度尺寸在标注时，文字一律（  A   ）书写

A．水平      B． 垂直       C.倾斜

9、标题栏一般位于图纸的（  A   ）

A．右下角    B．左下角     C.右上角

三、判断题

- 国家制图标准规定，图纸大小可以随意确定  (  ×   )

- 比例是指图样与实物相应要素的线性尺寸之比。(  ×   )

- 绘制机械图样时，尽量采用1：1的比例(   √  )

- 使用圆规画图时，应尽量使钢针和铅笔芯垂直于纸面。(  √   )

- 丁字尺与三角板随意配合，便可画出65度的倾斜线。(  ×   )

- 国家制图标准规定，可见的轮廓线用虚线绘制。(  ×   )

- 国家制图标准规定，各种图线的粗细相同。(   ×  )

- 制图标准规定，图样中标注的尺寸数值为工件的最后完成尺寸。(√    )

10、图样中书写汉字的字体，应为长仿宋体。(   √  )

11、画圆的中心线时，其交点可心是点画线的短画。(   ×  )

12、当圆的直径过小时，可以用线实线来代替线点画线。(  √   )

第二章 正投影作图基础

一、填空题
1、工程上常采用的投影法是   中心投影法  和  平行投影法    法，其中平行投影法按投射线与投影面是否垂直又分为  正投影法  和  斜投影           法。
2、当直线平行于投影面时，其投影  反映实长             ，这种性质叫    实形     性，当直线垂直投影面时，其投影   为一点           ，这种性质叫    积聚   性，当平面倾斜于投影面时，其投影 为缩短的直线 （原图的类似行）  ，这种性质叫  类似   性。
3、主视图所在的投影面称为  正立投影面    ，简称   正面  ，用字母   V  表示，俯视图所在的投影面称为  水平投影面 ，简称   水平面   ，用字母   H   表示。左视图所在的投影面称为  侧立投影面       简称   侧面   ，用字母    W  表示。
4、三视图的投影规律是：主视图与俯视图  长对正    ；主视图与左视图  高平齐 ；俯视图与左视图   宽相等    。
5、零件有长宽高三个方向的尺寸，主视图上只能反映零件的   长  和   高   ，俯视图上只能反映零件的   长  和  宽   ，左视图上只能反映零件的    宽  和   高   。
6、零件有上、下、左、右、前、后六个方位，在主视图上只能反映零件的   上下左右     方位，俯视图上只能反映零件的  前后左右        方位。
7、直线按其对三个投影面的相对位置关系不同，可分为 投影面的平行线 、 投影面的垂直线    、  一般位置直线  。
8、与一个投影面垂直的直线，一定与其它两个投影面 平行 ，这样的直线称为投影面的  垂直线  。

9、与正面垂直的直线，与其它两个投影面一定  平行  ，这样的直线称为  正垂线 。

10、与一个投影面平行，与其它两个投影面倾斜的直线，称为投影面的   平行线  ，具体又可分为  正平线  、 水平线 、 侧平线  。

11、与三个投影面都倾斜的直线称为  一般位置直线  。

12、空间平面按其对三个投影面的相对位置不同，可分  投影面的平行面  、  投影面的垂直面

一般位置平面  。

13、与一个投影面平行的平面，一定与其它两个投影面  垂直    ，这种平面称为投影面的平行面，具体可分为   正平面   、  水平面   、  侧平面   。

14、与正面平行的平面，与其它两个投影面   垂直   这样的平面称为  正平面 。它的            正    投影反映实形。

二、选择题

1、下列投影法中不属于平行投影法的是（  A  ）

A、中心投影法          B、正投影法            C、斜投影法

2、当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（   A    ）

A、实形性          B、类似性          C、积聚性

3、当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映（  C     ）

A、实形性          B、类似性          C、积聚性

4、在三视图中，主视图反映物体的（   B   ）

A、长和宽         B、长和高          C、宽和高

5、主视图与俯视图（  A  ）

A、长对正         B、高平齐        C、宽相等

6、主视图与左视图（   B ）

A、长对正         B、高平齐        C、宽相等

*7、为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用（ A  ）个视图来表达。

A、三         B、四       C、五

*8、三视图是采用（    B     ）得到的

A、中心投影法      B、正投影法       C、斜投影法

★9、当一个面平行于一个投影面时，必（    B   ）于另外两个投影面

A、平行        B、垂直      C、倾斜

★10、当一条线垂直于一个投影面时，必（    A   ）于另外两个投影面

A、平行        B、垂直      C、倾斜

三、判断题

1、水平线的正面投影与X轴平行，水平投影反映线段的真实长度。（  √   ）

2、正平面的正面投影积聚为直线。（ ×   ）

3、铅垂面的水平投影积聚成平行X轴的直线段。（  √   ）

4、正投影的基本特性是实形性，积聚性和类似性。（  √   ）

5、中心投影法是投射线互相平行的。（ ×  ）

6、水平线的水平投影反映真实长度。（  √   ）

7、水平面的水平投影积聚为直线。（  ×  ）

8、点的三投影面体系中的位置，可以用坐标来表示。（  √    ）

9、画线段的三面投影实质是作两端点的三面投影，然后同面投影连线。（  √    ）

10、当一条直线垂直于投影面时，则在该面上反映实形性。（ ×   ）

第四章 轴测图

一、选择题

1、物体上互相平行的线段，轴测投影（  A   ）

A、平行         B、垂直        C、无法确定

*2、正等轴测图的轴间角为（ A  ）

A、120        B、60       C、90

3、正等轴测图中，为了作图方便，轴向伸缩系数一般取（  C  ）

A、3        B、2       C、1

4、画正等轴测图的X、Y轴时，为了保证轴间角，一般用（  A  ）三角板绘制

A、30○      B、45○    C、90○

5、在斜二等轴测图中，取一个轴的轴向变形系数为0.5时，另两个轴向变形系数为（  B ）

A、0.5       B、1     C、2

★6、根据组合体的组合方式，画组合体轴测图时，常用（  D   ）作图。

A、切割法      B、叠加法     C、综合法  D，切割法、叠加法和综合法

二、判断题

- 为了简化作图，通常将正等轴测图的轴向变形系数取为1   （  √   ）

- 正等轴测图的轴间角可以任意确定（  ×  ）

- 空间直角坐标轴在轴测投影中，其直角的投影一般已经不是直角了。（  √    ）

- 形体中互相平行的棱线，在轴测图中仍具有互相平行的性质。（  √   ）

- 形体中平行于坐标轴的棱线，在轴测图中仍平行于相应的轴测轴。（  √）

- 画图时，为了作图简便，一般将变形系数简化1.这样在画正等轴测图时，凡是平行于投影轴的线段，就可以直接按立体上相应的线段实际长度作轴测图，而不需要换算。（  √   ）

- 正等轴测图与斜二等轴测图的轴间角完全相同。（  ×  ）

- 斜二等轴测图的画法与正等轴测图的画法基本相同，只是它们的轴间角和轴变形系数不同。（ √ ）

第五章 组合体

一、填空题

★1、组合体的组合形式有   叠加     和   切割    两类。
　　★2、组合体相邻的表面可能形成   共面  、 相交  和 相切    三种关系 。

3、组合体视图的画图步骤是形体分析法、 选择比例图幅 、  选择视图  、布置视图、 画底稿   、检查、描深、标注尺寸、完成全图。

*4、组合体尺寸标注的基本要求为：  正确、齐全、清晰      。

第六章 机械图样的基本表示方法

一、填空题

★1、按剖切范围分，剖视图可分为   全剖   、    半剖    和   局部剖   三类。

*2、断面图分为：重合断面   和   移出断面  两种。

3、同一零件各剖视图的剖面线方向  相同    间隔  相等

*4、六个基本视图的名称为：  主视图    俯视图    左视图   右视图  仰视图   后视图  。

九、读齿轮轴零件图，在指定位置补画断面图，并完成填空题。（12分）

填空题：

（1）说明Ф20f7的含义：Ф20为  基本尺寸   ，f7是  公差带代号      。

（2）说明含义：符号⊥表示   垂直度    ，数字0.03是   公差    ，A 是  基准符号  。

（3）指出图中的工艺结构：它有    2     处倒角，其尺寸分别为  c2和 c1.5   ，有   1       处退刀槽，其尺寸为     2×2      。

1、已知一根轴的基本尺寸是60mm，允许实际的最大尺寸为60.015mm，最小极限尺寸为59.985mm。那么这根轴的上偏差、下偏差和公差各是多少？

答：上偏差 = 60.015－60 = +0.015

下偏差 = 59.985－60 = -0.015

公差 = 0.015－(-0.015) = 0.030或公差 =60.015－59.985= 0.030