服务器IP：192.168.1.79

端口：5000

服务器请求客户端登录指令：

@BFCDBBA7B6CBC0E0D0CD|%

客户端收到请求登录指令后发送:

@BFCDBBA7B6CBC0E0D0CD|574D436C69656E74%

- 车辆控制：

| 帧头 | 数据类型 | 读写操作 | 指令内容长度 | 指令内容（参考控制协议内容对应表） | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFE | 03 | 01：写 02：读 03：恢复出厂设置 | 1字节 | CarControlType +CarControlData 010001 | AA |

控制协议内容对应表：

| CarControlType 控制数据类型（HEX） | 类型定义 | CarControlData 控制数据值（HEX） | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 启停控制 | 0000 | 车辆停止/强制停止 |
|  |  | 0001 | 车辆启动 |
|  |  | 0002 | 强制启动，不受任何限制，由0000控制停止 |
| 02 | 加速控制 | 0000 | 发送一次，电机PWM加1，最大加到内部设定值； 注：当PID控制启用时，该控制无效，只能采用类型0A速度控制 |
|  |  | 其他值 | 电机PWM直接加到该设定值，最大加到内部设定值； 注：当PID控制启用时，该控制无效，只能采用类型0A速度控制 |
| 03 | 减速控制 | 0000 | 发送一次，电机PWM减1，减到0为止； 注：当PID控制启用时，该控制无效，只能采用类型0A速度控制 |
|  |  | 其他值 | 电机PWM直接减到该设定值，最小为0，如果该值大于当前电机运行PWM值，就会出现加速效果； 注：当PID控制启用时，该控制无效，只能采用类型0A速度控制 |
| 04 | 大灯控制 | 0000 | 关闭大灯 |
|  |  | 其他值 | 开启大灯，开启亮度由该值确定 |
| 05 | 左转黄灯控制 | 0000 | 关闭左转灯 |
|  |  | 0001 | 开启左转灯，闪烁 |
| 06 | 右转黄灯控制 | 0000 | 关闭右转灯 |
|  |  | 0001 | 开启右转灯亮，闪烁 |
| 07 | 黄闪控制 | 0000 | 关闭黄闪 |
|  |  | 0001 | 开启黄闪 |
| 08 | 刹车灯控制 | 0000 | 关闭刹车灯 |
|  |  | 0001 | 开启刹车灯 |
| 09 | 示廓灯控制 | 0000 | 关闭示廓灯 |
|  |  | 0001 | 开启示廓灯，示廓灯亮度为大灯和刹车灯亮度的一半 |
| 0A | 速度控制 | - | 直接输入速度值，单位：cm/s 注：当且仅当PID控制启用有效，最大最小值由行驶参数的CarSpeedMin和CarSpeedMax决定 |