1. 请概述台架工况法与PEMS（便携式排放测试系统）两种测试机动车尾气排放原理，并分析其原理的差异和适用场景差异。

答题要点：《第二章 第二、三节 机动车辆空气污染物排放量及其监测（2、3）》PPT P29~51

(1) 台架测试

1) 监测原理：通过底盘测功机试验或者转毂试验来模拟汽车在道路上的运行并测量尾气中污染物含量，汽油车与柴油车检测方法不同。将被测试的汽车放在底盘测功机（转鼓试验台）上运转，并模拟汽车在道路上实际行驶所受到的阻力，可近似呈现汽车实际行驶的工况，主要方法有：怠速检测法、双怠速检测法、简易工况法[稳态加载工况法(ASM)、瞬态工况法(VMAS)]。

2) 特点：

优点：测试条件容易控制，确保测试条件的稳定性和可重复性，从而提高测试的准确性。

安全性：测试过程相对安全，不会对道路交通造成干扰或危险，而且可以在受控的环境下进行。

成本效益：相对于在实际道路上进行排放测试，台架测试成本较低，并且能够提供更为控制的测试条件，节省时间和资源。

缺点：环境模拟限制：尽管可以模拟多种行驶工况，但仍无法完全模拟实际道路上的各种复杂条件，例如交通流量、道路状况等，因此测试结果可能与实际情况略有偏差。

3) 适用场景：多用于新车认证、检查/维护项目（年检）

(2) 车载排放测试

1) 监测原理：

尾气采集：在车辆运行时，尾气中的污染物会通过排气管排放到大气中。排放监测系统通过安装在车辆尾部的管道或装置收集尾气样品。

样品处理：采集到的尾气样品会经过一系列处理步骤，以准备进行后续的分析。这可能包括去除水汽、降低温度等步骤，以确保样品的稳定性和准确性。

气体分析：处理后的尾气样品会送入气体分析仪器中，通常包括气相色谱仪（GC）、质谱仪（MS）、气体色谱质谱联用仪（GC-MS）、光谱仪等。这些仪器能够分离和检测尾气中的各种污染物，如一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、非甲烷总烃（NMHC）、颗粒物（PM）等。

数据分析：通过分析仪器输出的数据，可以确定尾气中各种污染物的浓度水平。这些数据可以与法规或标准进行比较，以评估车辆的排放水平是否符合规定的限值。监测记录和报告：对排放监测的结果进行记录和整理，并生成相应的报告。这些报告可以用于政府监管、环境评估以及车辆管理等方面。

2) 特点：

优点：

实时监测：车载排放监测系统能够实时监测车辆行驶过程中的尾气排放情况，反映车辆在实际行驶条件下的排放水平。

准确性：通过高精度的气体分析仪器，可以对尾气中各种污染物的浓度进行准确测量，保证监测结果的可靠性和准确性。

全面性：监测系统可以同时监测多种污染物，如一氧化碳、氮氧化物、非甲烷总烃等，从而全面评估车辆的排放情况。

移动性：由于是安装在车辆上的监测系统，因此具有良好的移动性，可以在不同地点对车辆的排放进行监测，适用于各种场景和环境。

缺点：

成本高昂：建立和维护车载排放监测系统需要投入大量的资金和人力资源。包括采购和安装监测设备、培训操作人员、定期维护和校准设备等都需要很大的成本。

数据处理复杂：车载排放监测产生的数据量庞大，处理和分析这些数据需要专业的技术和软件支持，而且可能需要花费大量的时间和精力。

3) 适用场景：多用于科学研究；用于国6 排放标准车辆的型式认证、新车生产、在用车符合性的监督检查。

2. 选择题

（1）当前我国道路交通机动车直接排放空气污染特征物为（D）。

A.	二氧化硫、氮氧化物和细微颗粒物

B.	氮氧化物、臭氧和细微颗粒物

C.	碳氢化合物、二氧化硫和氮氧化物

D.	碳氢化合物、氮氧化物和细微颗粒物    CO\HC\NOx\PM

（2）高斯点源扩散模型是描述车辆空气污染物在大气中扩散过程的基础模型，表达式

以下说法错误的是（B、C）。

A. 在y方向，浓度则按正态分布规律向两侧降低

B. 排放源高度越高，最大落地浓度值越大

C. 排放源高度越高，地面浓度最大值离排放源距离越小

D. 大气越稳定，地面浓度最大值离排放源距离越大

排放源高度越高，最大落地浓度值越低

排放源高度越高，地面浓度最大值离排放源距离越大

3. 计算题

某国道上昼间小时交通量为：小型车1803veh/h；中型车1245veh/h；大型车为582veh/h。小型车辆尾气排放标准以国Ⅳ和国Ⅴ为主，比例各占一半，均为汽油客车；中型车和大型车辆尾气排放标准以国Ⅲ和国Ⅳ为主，比例各占一半，均为柴油货车。各类车的车速为：小车60km/h；中车50km/h；大车40km/h。各车型基础排放因子和速度修正系数见表1-1。试计算该道路小时NOx排放量。

解：

小型车排放=60km/h * 1803veh/h * 1h * 0.5 * (0.032g/km+0.017g/km) * 0.86 =2279.35 (g/h)

中型车排放=50km/h * 1245veh/h * 1h * 0.5 * (6.221 g/km +4.354 g/km) * 0.60 =197488.125(g/h)

大型车排放=40km/h * 582veh/h * 1h * 0.5 * (7.934 g/km +5.554 g/km) * 0.91 =142870.2912(g/h)

总排放=2279.35+197488.125+142870.2912=0.343（吨/h）