1、请概述台架工况法与PEMS（便携式排放测试系统）两种测试机动车尾气排放原理，并分析其原理的差异和适用场景差异。

（1）台架工况法原理：

将被测试的汽车放在底盘测功机（转鼓试验台）上运转，并模拟汽车在道路上实际行驶所受到的阻力，可近似呈现汽车实际行驶的工况，测试尾气排放。

（2）PEMS原理：

利用车载排放尾气分析设备，在真实道路上行驶，测试尾气排放。

（3）原理差异：

台架工况法主要通过模拟实验室环境下的标准驾驶工况，控制变量以评估车辆在特定条件下的排放性能。​这种方法强调测试过程的可控性和重复性，但可能忽略了实际道路环境的复杂性。​

PEMS法在真实道路条件下进行排放监测，能够反映车辆在日常使用中的实际排放情况，但测试结果可能受到外部环境和驾驶行为的影响。​

（4）适用场景：

台架工况法：主要用于新车型的认证和生产一致性检查，通过模拟标准驾驶工况在实验室环境中测试尾气排放。

PEMS法：在实际道路条件下对在用车辆进行排放监测，反映真实使用情况。 ​

2、选择题

(1).	当前我国道路交通机动车直接排放空气污染特征物为（ D ）。

A.	二氧化硫、氮氧化物和细微颗粒物

B.	氮氧化物、臭氧和细微颗粒物

C.	碳氢化合物、二氧化硫和氮氧化物

D.	碳氢化合物、氮氧化物和细微颗粒物

（2）高斯点源扩散模型是描述车辆空气污染物在大气中扩散过程的基础模型，表达式

以下说法错误的是（ B ）。

A. 在y方向，浓度则按正态分布规律向两侧降低

B. 排放源高度越高，最大落地浓度值越大

C. 排放源高度越高，地面浓度最大值离排放源距离越小

D. 大气越稳定，地面浓度最大值离排放源距离越大

3、计算题

某国道上昼间小时交通量为：小型车1803veh/h；中型车1245veh/h；大型车为582veh/h。小型车辆尾气排放标准以国Ⅳ和国Ⅴ为主，比例各占一半，均为汽油客车；中型车和大型车辆尾气排放标准以国Ⅲ和国Ⅳ为主，比例各占一半，均为柴油货车。各类车的车速为：小车60km/h；中车50km/h；大车40km/h。各车型基础排放因子和速度修正系数见表1。试计算该道路小时NOx排放量。

表1-1  各车型NOx基础排放因子（g/km）

| 机动车类型 |  | NOx | 机动车类型 |  | NOx | 机动车类型 |  | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型汽油客车 | 国Ⅲ | 0.100 | 中型柴油货车 | 国Ⅲ | 6.221 | 大型柴油货车 | 国Ⅲ | 7.934 |
|  | 国Ⅳ | 0.032 |  | 国Ⅳ | 4.354 |  | 国Ⅳ | 5.554 |
|  | 国Ⅴ | 0.017 |  | 国Ⅴ | 3.701 |  | 国Ⅴ | 4.721 |

表1-2  各车型平均速度的修正系数

| 车辆类型 | 速度区间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <20 | 20-30 | 31-40 | 41~80 | >80 |
| 汽油车 | 1.38 | 1.13 | 0.90 | 0.86 | 0.96 |
| 柴油车 | 1.39 | 1.12 | 0.91 | 0.60 | 0.28 |

要求：4月14日前提交，学委汇总后提交电子版至8415022@qq.com（刘永红）、liqh68@mail2.sysu.edu.cn（李啟航，教学助理）。