任务二

一、任务要求

根据提供的交通系统数据，利用TransCAD开展交通生成、分布、方式划分以及交通分配预测，具体要求如下：

（1）人口预测：按照增长率法及人口规范值进行计算。

（2）交通生成预测：按照人口及高峰出行比例进行计算；

（3）交通分布预测：分别按照增长率法和无约束重力模型法进行计算；比较二者的不同并选择一种计算分布计算结果进行后续两步骤计算。

（4）方式划分预测：按照居民出行距离曲线计算；

（5）交通分配预测：按照容量限制-增量加载或用户均衡法进行计算。

（6）利用软件图形表达功能分析并输出结果，根据分配结果对组团路网和交通模式提出建议性改善方案。

二、提交成果

请将交通需求预测每个阶段的步骤、中间成果，最终计算结果制作成PPT

三、交通系统数据

1、某城市的8大组团如下图所示，组团之间连线参数含义：组团间里程（公里）/组团间道路的双向总车道数，分配过程中可根据交通量调整车道数。

图1 组团分布及组团间道路网初步方案图

2、各组团规划人口

规划年2035年，按高峰小时出行人数占总人口的65%计算，规划人口根据各区的用地类型按照增长率法进行逐年预测，增长系数可从文献或网上查询参考，每位同学须选用不同的增长率，同时须考虑人口上限，10000人/平方公里；根据资料见下表所示：（单位：人）

| 大区名/编号 | 主城区/1 | 开发区/2 | 教育园区/3 | 站前区/4 | 杏花村/5 | 梅里/6 | 江南集中区/7 | 机场区/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 人口 | 65605 | 7028 | 2317 | 2849 | 4400 | 6265 | 14832 | 10663 |
| 用地性质 | 商业/居住/办公 | 工业/居住 | 教育 | 商业/交通/办公 | 景区 | 工业用地 | 居住/工业/商业 | 交通/商业/ |
| 用地面积 | 15km2 | 15 km2 | 3 km2 | 10 km2 | 2 km2 | 5 km2 | 15 km2 | 5 km2 |

3、现状OD（单位人次）

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28196 | 3187 | 667 | 813 | 1073 | 723 | 4667 | 3317 |
| 2 | 3181 | 510 | 25 | 103 | 61 | 82 | 366 | 240 |
| 3 | 817 | 54 | 322 | 52 | 109 | 29 | 73 | 50 |
| 4 | 894 | 75 | 192 | 172 | 150 | 161 | 122 | 86 |
| 5 | 1024 | 80 | 70 | 77 | 1192 | 184 | 137 | 96 |
| 6 | 1555 | 94 | 34 | 89 | 41 | 1952 | 192 | 115 |
| 7 | 4008 | 325 | 112 | 313 | 134 | 540 | 3149 | 1060 |
| 8 | 2969 | 242 | 83 | 234 | 99 | 400 | 935 | 1969 |

4、现状组团之间的行驶时间

| t/小时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.40 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 1.00 | 1.12 |
| 2 | 0.40 | 0.00 | 0.24 | 0.52 | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.72 |
| 3 | 0.35 | 0.24 | 0.00 | 0.26 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.80 |
| 4 | 0.23 | 0.52 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.92 | 0.92 |
| 5 | 0.18 | 0.64 | 0.52 | 0.26 | 0.00 | 0.14 | 1.20 | 1.24 |
| 6 | 0.21 | 0.72 | 0.60 | 0.40 | 0.14 | 0.00 | 1.20 | 1.28 |
| 7 | 1.00 | 0.60 | 0.68 | 0.92 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.24 |
| 8 | 1.12 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | 1.24 | 1.28 | 0.24 | 0.00 |

5、规划年（2030年）组团之间的行驶时间

| T/小时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.25 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.71 | 0.70 |
| 2 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | 0.53 | 0.60 | 0.43 | 0.51 |
| 3 | 0.29 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 0.57 | 0.50 |
| 4 | 0.19 | 0.43 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.33 | 0.77 | 0.51 |
| 5 | 0.15 | 0.53 | 0.33 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 1.00 | 1.03 |
| 6 | 0.17 | 0.60 | 0.50 | 0.33 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 1.07 |
| 7 | 0.71 | 0.43 | 0.57 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.20 |
| 8 | 0.70 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 1.03 | 1.07 | 0.20 | 0.00 |

6、距离出行曲线：见电子附表

7、路阻函数

采用美国联邦公路局提出的路阻函数：

8、车速的计算公式采用下式：

自由流速度采用路段设计车速（设计车速参照城市道路交通规划设计规范值）。

9、通行能力

单车道通行能力按800计算。

10、车辆换算系数

摩托车0.5，小客车1.0，公交车2.0，单位大车1.5