中山大道-车陂路

交叉口交通延误

调查策划

组长：何国君

成员：董潇儒，姚诚智，翁灿强，吴禹霆，

王鸣一，王文瀚，黄铮， 殷俊龙，江硕，邝浩轩，杜阳

2019年11月

目  录

1	背景	3

2	目的	3

3	创新点	3

4	时间	4

5	地点	4

6	小组成员	4

7	调查方法	5

8	人员站位（分工）安排	7

9	调查工具	8

10	预期成果	8

11	注意事项	8

12	附件	9

背景

在道路或路网的总行车延误中，交叉口延误所占比例一般都在80%以上，可见交叉口的延误调查十分重要。而交叉口延误主要受三方面因素影响，分别是道路条件（入口引道车道数，宽度等），交通条件（每个入口引道的高峰小时通量，流向分配，车辆组成等）和交通管制方式（信号管理方式，周期长，绿信比等）。而中山大道-车陂路交叉口四个方向均有引道，且有独特的左转方式。因此我们决定在该交叉口进行延误调查。

目的

分别调查中山大道-车陂路交叉口四个方向来车，分别调查直走（行）与右转的信号灯导致延误的停车率，进而调查中山大道-车陂路交叉口处的控制延误，将两个方向（BRT车站车陂站和天朗明居站）的天桥当作两个断面，再运用拍（牌）照法调查中山大道-车陂路交叉口处延误的实际耗时。继而分析该交叉口的交通情况以及对延误水平与耗时作出评估。

创新点

一、

广州市中山大道路段BRT由于建设初期规划和路段条件限制，BRT车道没有100%路权，即车辆需要在某些平面交叉口等待红绿灯，其中中山大道和车陂路平交口是个典型案例，且在预调查过程中我们小组发现由于BRT车辆不可越线使用普通车道导致BRT汽车在专用车道排长队现象，这与厦门等城市采用高架式BRT车道的情况有区别，本小组成员对此现象感兴趣，并决定采用点样本法和牌照法两种方法进行调查并对比，研究广州BRT专用车道由于路权问题带来的控制延误。

二、

对于东西方向（BRT车站车陂站和天朗明居站）之间直行路段，本小组有条件同时开展点样本法和牌照法调查，可以通过过程、数据、结果等的对比，更深入了解这两种方法的差异，利于以后深入学习和研究，同时通过数据相互验证，保证结果的有效和准确。

时间

11月25日至12月9日的每周一的上午8：30-11：30

地点

中山大道-车陂路交叉口

小组成员

何国君，董潇儒，姚诚智，翁灿强，吴禹霆，王鸣一，王文瀚，黄铮， 殷俊龙，江硕，邝浩轩，杜阳。

调查方法

一、点样本法调查信控延误

点样本法调查信控延误调查方案

我们确定的时间间隔为15s，计数人员每15s记录在自己路段下车辆的停车数，停驶车辆数，总交通量。计数人员每15s记录在自己路段车道（我们分为右转，直左，brt车辆）下车辆的停车数，停驶车辆数，总交通量。（相关参数：ᵪ2=3.84  d=0.10）

根据我们预调查的结果：

北进口道

直行总共调查178辆车，停车数为96辆，停车率p为0.54

右转总共调查100辆车，停车数38辆，停车率p为0.38

西进口道（有BRT车道）

直行总共调查171辆车，停车数99辆，停车率0.58

掉头总共调查100辆车，停车数48辆，停车率0.48

BRT总共调查50辆车，停车数30辆，停车率0.60

右转总共调查100辆车，停车数25辆，停车率0.25

东进口道（有BRT车道）

直行总共调查129辆，停车数为89，停车率为0.69

掉头总共调查100辆，停车数为53辆，停车率为0.53

BRT总共调查50辆，停车数为34辆，停车率为0.68

右转总共调查100辆，停车数为53辆，停车率为0.53

南进口道

直行共调查102辆车，停车数为47辆，停车率为0.46

右转总调查100辆，停车数为34辆，停车率为0.34

备注：由于南北掉头车辆少，总共调查8辆（半小时），停车数为7辆（由于影响较小，故不打算展开调查）

根据最小样本量N=（1-p）ᵪ2pd2得到

N北直行=328辆 N北右=627辆

N西直行=279辆 N西掉头=416辆 N西BRT=256辆  N西右=1152辆

N东直行=172辆 N东掉头=341辆 N东BRT=181辆 N东右=341辆

N南直行=451辆 N南右=745辆

共计调查四个进口道的直行（包括左转），右转延误信息，东西进口道的掉头延误和BRT公共交通延误。然后通过公式：

总延误=总停车数*观测时间间隔

每一辆停驶车辆的平均延误=总延误停驶车辆总数

交叉口入口引道上每辆车的平均延误=总延误引道总交通量

停驶车辆百分率=停驶车辆数引道总交通量*100%

停驶车辆百分率的估计误差=（1-p）ᵪ2pN

得到各个方向的延误信息

二、用牌照法测量东西方向交叉口实际耗时

我们与调查行程车速组继续合作，他们为我们提供五分钟内各个进口道进入的车辆的进入时间，在路段内停留时长，路段长度等相关信息，并提供在原离交叉口一段路程的地点测出的地点车速供我们作为自由时间车速，我们利用这些信息计算每一辆车的实际耗时，以及行车延误等相关信息。具体操作为将耗时以5s为一个区间将耗时分组，分别统计组区间，组中值t，频数f，频率F，以及f*t，f*t2，引道自由行驶时间，引道自由行驶时间的容许误差，每辆车的平均引道延误。

三、用拍照数车的方式求二次停车数以及二次停车率。

我们分四个同学分别在东西方向（BRT车站车陂站和天朗明居站）之间直行路段两座天桥上进行拍照测量排队长度以及二次停车信息，主要方案如下：每两个同学负责一座天桥，在信号灯由红转绿的瞬间拍下整条道路上的车队，并记录各条道路尾车的信息（车型和颜色等），并拍下信号灯由绿转红时整条道路上的车队，通过前后对比，得出该次排队的车辆数，二次停车数量，二次排队车辆占比，由此希望分析出二次排队现象与排队长度的关系。

人员站位（分工）安排

调查方案一：

第一组（负责东南进口道）

何国君，董潇儒测右转

江硕，邝浩轩，黄铮，王鸣一测直行车道

第二组（负责西北进口道）

翁灿强，吴禹霆，殷俊龙，杜阳四人测直行车道

姚诚智，王文瀚测右转

调查方案二：

何国君，董潇儒，江硕，邝浩轩，黄铮，王鸣一东进口道天桥

翁灿强，吴禹霆，殷俊龙，杜阳，姚诚智，王文瀚西进口道天桥

调查工具

流量计数器、交通调查app，微软office工具，微信语音通话系统等。

预期成果

分别得出交叉口各个进口道的延误情况以及各项指标

得到车辆通过两座天桥间的实际耗时，行车延误以及相关变量

作图分析各项参数并得出交叉口交通情况相关结论

注意事项

- 调查时注意安全，禁止做出违反交通规则的危险行为。注意人身安全与财产安全。

- 调查期间穿好反光衣，佩戴交通调查实习证。

- 剔除特殊情况（如违反交通规则）调查出的数据样本。

- 调查方案二，当车辆经过天桥下断面调查人员即读出时间以及车牌号，并汇报给对向人员。(过程要迅速，以免错漏数据，或者产生误差。)

- 由于该交叉口常有大货车与公交车等较高车辆通过，在施行调查的时候应该注意观测位置，若仍然被挡住，则估计公交车或大货车所挡住路段约有2辆小汽车，可根据该较高车辆长度而对上述估计值进行调整。

- 注意在进行观测的时候不阻碍交通秩序和通道。

附件

示意图、调查表格、后期整理用的表格等

进口道延误记录表

进口道方向：                                                       车道：

日期：                            天气：                           观测员：

| 开始时间 | 在下列时间内停在引道内的车辆数 |  |  |  | 引道交通量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +0s | +15s | +30s | +45s | 停驶车数 | 不停驶车数 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

信控延误结果汇总比对表

| 项目 | 总计调查车辆数 | 总延误 | 每一辆停驶车的平均延误 | 交叉口入口每辆车的平均延误 | 停驶车辆百分率 | 停驶车辆百分率的估计误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北进口道直行 |  |  |  |  |  |  |
| 南进口道直行 |  |  |  |  |  |  |
| 东进口道直行 |  |  |  |  |  |  |
| 西进口道直行 |  |  |  |  |  |  |
| 北进口道右转 |  |  |  |  |  |  |
| 南进口道右转 |  |  |  |  |  |  |
| 东进口道右转 |  |  |  |  |  |  |
| 西进口道右转 |  |  |  |  |  |  |
| 东进口道掉头 |  |  |  |  |  |  |
| 西进口道掉头 |  |  |  |  |  |  |
| 东进口道BRT |  |  |  |  |  |  |
| 西进口道BRT |  |  |  |  |  |  |

交叉口（东西天桥间）实际耗时调查结果整理分析表

| 组别 | 组区间（s） | 组中值t（s） | 观测数f （辆） | 频数F（%） | f * t （辆 s） | f * t2 （辆 s2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |