电子测量技术（含实验）第4章作业

1. 简述电子计数器测频与测周、测频与测频率比、测周与测时间间隔的异同。

解

相同之处：

都是频率较低的信号作为门控信号，控制主门的开闭，频率较高的信号作为计数脉冲，在主门开启的时间内计数，然后根据定义即可进行频率、周期、频率比和时间间隔的测量。

不同之处：

测频适合于测量频率较高的信号，被测信号接A通道作为计数脉冲，晶振信号接B通道，时标信号作为门控信号;

测周适合于测量频率较低的信号，被测信号接B通道作为门控信号，晶振信号接A通道，时标信号作为计数脉冲，根据周期和频率的关系，可得被测信号的频率;

测频率比是将频率较高的被测信号接A通道作为计数脉冲，频率较低的被测信号作为门控信号，控制主门的开闭，计数器计得的个数就是两信号的频率比;

测时间间隔是将晶振信号接A通道，时标信号作为计数脉冲，被测信号接B、C通道，以被测的时间间隔作为主门开启的时间，对计数脉冲计数。

2. 电子计数器在测频率和周期时存在哪些主要误差？如何减小这些误差？

解

电子计数器测频率主要误差有量化误差和标准频率误差，

电子计数器测周期除了量化误差和标准频率误差，还有触发误差。

减小量化误差的方法：扩大主门时间，测周时也可使用周期倍乘法扩大主门时间；

减小标准频率误差的方法：改用晶振频率准确度更高，稳定度更好的电子计数器；

减小触发误差的方法：使用周期倍乘法扩大主门时间。

3. 用一个6位电子计数器测量频率为2000Hz的信号，试计算当闸门时间T分别为1s、0.1s和10ms时，由±1误差产生的测频误差。

分析

测频法量化相对误差：ΔNN=±1N=±1Tfx。

其中ΔN为量化误差（±1误差），N为计数值，T为主门时间，fx为被测量信号频率。

解

当T为1s时：

ΔNN=±1fxT1=±0.05%

当T为0.1s时：

ΔNN=±1fxT2=±0.5%

当T为10ms时：

ΔNN=±1fxT3=±5%

4. 测量一个频率为200Hz的信号频率，采用测频法（闸门时间T=1s）和测周法（时标信号周期Ts=0.1μs）两种方法，分别计算由±1误差引起的测量误差。

分析

测周法量化相对误差：ΔNN=±1N=±1Txfs=±TsTx。

其中ΔN为量化误差（±1误差），N为计数值，Tx 为被测周期，fs为时标信号频率。

解

采用测频法：

ΔNN=±1fxT=±0.5%

采用测周法：

ΔNN=±TsTx=±0.002%

5. 利用电子计数器测频，已知内部晶振频率fc=1MHz，Δfcfc=±1×10-7，被测频率fx=100kHz，若要求ΔNN为±1×10-6，则闸门时间应取多大？若被测频率fx=1kHz，且闸门时间保持不变，上述要求是否满足？

解

电子计数器测频量化相对误差：

ΔNN=±1fxT=±1×10-6

闸门时间：

T=1fxΔNN=10s

若被测频率fx=1kHz，量化相对误差：

ΔNN=±1fxT=±1×10-4

故不满足要求。

6. 用电子计数器测周法测量信号的周期，晶振频率为10MHz，其相对误差为Δfcfc=±5×10-8，周期倍乘开关置“×100”，求测量被测信号周期Tx=10μs时的测量误差。

分析

测频法最大允许误差：Δfxfx=±ΔNN+-ΔTT=±1fxT+Δfcfc；

测周法最大允许误差：ΔTxTx=±KTcmTx+Δfcfc+UN2mπUm。

解

忽略触发误差，

ΔTxT=±TcmTx+Δfcfc=±0.00010005

7. 某电子计数器，测频的闸门时间为1s，测周时倍乘最大为“×10000”，时标信号最高频率为10MHz，求中界频率。

分析

中界频率：fx0=fsf⋅fsT，其中fsf为时标信号最小频率，fsT为时标信号最大频率。

当fx高于中界频率时，采用测频法测量频率；当fx低于中界频率时，采用测周法测量频率。

解

fx0=fsf⋅fsT=10000×10×1061 =316kHz