班  级                            学  号                      姓  名

密封装订线                                    密封装订线                                    密封装订线

西南交通大学2009－2010学年第(2)学期考试试卷

课程代码 3000300 课程名称电工与电子技术基础B 考试时间 120分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

阅卷教师签字：

- 选择填空（每小题2分, 共20分）

1. 电路如图所示，已知US =2 V，IS = 2 A。电阻R1和R2消耗的功率由 (     )供给。

(a) 电压源         		(b) 电流源		      (c) 电压源和电流源

2. 在 图 示 电 路 中，电 流 I 为(        )。

(a) 3 A		(b) 10 A	  (c) 2 A

3.在 图 示 R，L，C 串 联 正 弦 交 流 电 路 中，各 电 压 表 读 数 如 图 示，当 电 流 频 率 增 大 一 倍 而 保 持 其 有 效 值 不 变 时，各 电 压 表 的 读 数 应 变 为  (        )。

(a) V1＝200 V		V2＝200 V		V3＝200 V

(b) V1＝100 V		V2＝200 V		V3＝50 V

(c) V1＝100 V		V2＝50 V		V3＝200 V

4. 某 三 相 对 称 电 路 的 线 电 压 V， 线 电 流

sin(t + )  A， 正 相 序。 负 载 连 接 成 星 形， 每 相 复 阻 抗 。 该 三 相 电 路 的 有 功 功 率 表 达 式 为  (        )。

A、 3UlIlcosϕ	          B、 		C、

5.一 台 电 压 比 为 2的 单 相 变 压 器，二 次 侧 接 有8Ω的负 载；若 从一次 侧 看，其 负 载为（  ）Ω。

（a）4     （b）8     （c）16     （d）32

6. 电 路 如 图 所 示，设 DZ1 的 稳 定 电 压 为 7V，DZ2 的 稳 定 电 压 为 13V，则 输 出 电 压UO 等 于 （     ）。

(a)  0.7V                  (b)  7V                   (c)  13V             (d)  40V

- 在 图 示 电 路 中，接 触 器 KM1  和 KM2 均 已 通 电 动 作，此 时 若 按 动 按 钮 SB3 ，

则  (     )。

- 接 触 器 KM1  和 KM2  均 断 电 停 止 运 行

(b)  只 有 接 触 器 KM1  断 电 停 止 运 行

(c)  只 有 接 触 器 KM2  断 电 停 止 运 行

8. 图示的三极管接在放大电路中，该管工作正常，测得UBE=-0.3V，则此管的类型为(　　　　)。

(a) PNP型锗管  (b) NPN型锗管   (c) PNP型硅管     (d) NPN型硅管

9. 在 电 动 机 的 继 电 器 接 触 器 控 制 电 路 中，熔 断  器 的 功 能 是 实 现 (        )。

(a) 短 路 保 护	 	(b) 零 压 保 护		   (c) 过 载 保 护

10. 对称星形负载R接于对称三相三线制电源上，如图所示。若电源线电压为380 V，当开关S打开后电压表的测量值为 (        )。

(a) 380  V		(b) 220 V     	(c) 190 V         （d）110V

V

R

R

R

A

B

C

S

二、应用电源等效变换的方法求图示电路中的I 。 (10分)

三、 图示电路中，已知：R1 = 6 ，R2 = 10 ，R3 = R4 = 12 ，R5 = 12 ，US = 36 V，  IS = 3 A。当电阻RL  = ? ，RL上可获得最大功率Pmax  ，Pmax = ？                   (12分)

四、在 图 示 R L 串 联 电 路 中，，有 功 功 率 P = 1.5 kW，功 率 因 数  = 0.68。 求：(1) 电 流 i 及 电 路 参 数 R，L；(2) 若 与 R L 并 联 电 容 器 C 后，总 功 率 因 数 ，所 并 联 的 电 容 C =  ？(3) 求 出 并 联 电 容 器 C 后, 电 路 总 的 有 功 功 率P、无 功 功 率 Q、视 在 功 率S 。                                  (12分)

五、 电 路 如 图 所 示，  ，D2 均 为 硅 管（正 向 压 降 0.7V）， ui = 6 sinωtV ，写出             输 出 电 压 uO  的 表 达 式, 并 画 出uO  的波 形 。           (12分)

六、一 台 三 相 异 步 电 动 机，铭 牌 数 据 如 下： 形 接 法， = 380 V， = 20 A ，
 = 1 450 r / min ， =87.5 % ， = 0.87， = 6.5 ， = 1.5。试 问 此 电 动 机 的 ，，和 额 定 转 差 率  各 是 多 少？ 如 果 用 － 起 动 器 起 动，其 起 动 电 流 和 起 动 转 矩 各 是 多 少？                                              (12分)

七、  电 路 如 图 所 示，已 知 晶 体 管 的 rbe = 1.2 k，=99，UBE=0.7V , RS=5 kΩ，Rb1=390kΩ，RC=3kΩ，Re1=100Ω，Re2=1kΩ, RL=10 kΩ。 要 求：(1) 计算电路的静态工作点； (2) 画出 微变等效电路;  (3) 求出电路的电压放大倍数、 输入电阻和输出电阻; (4) 若输入信号：  ，求出输出电压UO  的有效值。                              (12分)

八、   电 路 如 下 图 所 示， 求 输 出 电 压 uO 。           (10分)