班  级                            学  号                      姓  名

密封装订线                                    密封装订线                                    密封装订线

西南交通大学2022－2023学年第( 1 )半期考试试卷

课程代码   SCAI003112    课程名称  计算机网络  考试时间  100   分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |

阅卷教师签字：

- 填空题（每题0.5分，共50分）

  - 计算机网络是现代__1_技术和__2_技术密切结合的产物。

  - 计算机网络的定义为___3__。

  - 计算机网络按规模分为___4__，___5___和___6_____。按带宽分为___7__和___8___。

  - 局域网的英文缩写为___9__,城域网的英文缩写为__10____，广域网的英文缩写为__11_。

  - 在某层上进行通信所使用的规则的集合称为___12__。网络各层协议按层次顺序排列而成的协议称为网络的协议栈。

  - 对一个网络进行层次结构的划分时应做到：各层功能__13_、相互独立；层间接口__14_、穿越接口的信息量尽可能少。

  - 两个最重要的网络参考模型是__15__模型和___16___。

  - OSI参考模型分为__17_层，从低到高依次是___18_____、_19___、__20_、_21、_22_ 、__23__、_24__。 
9．ISO的全称是___25____，在1984年正式颁布了一个称为_____26________。该模型包含七个层次。

  - 计算机网络采用____27__。每层完成一定的___28___，每层都向它的上层提供一定的___29___，而将如何实现服务的细节对上层屏蔽，即低层协议对高层而言是透明的。相邻两层之间为___30___。对等层用户通话时所必须遵守的规则称为___31__。

  - 会话层管理______32__________。

  - 协议由___33__、___34_、_35__等三部分组成。

  - TCP/IP协议分为__36_层，从低到高依次是______37_。

  - 物理层的功能是实现原始数据在__38___上的传输，它是数据通信的基础功能，实际的比特传输，是指在___39__之上为上一个传输原始比特流的___40__。

  - 数据通信的几个主要指标有__41___、___42__、___43__、___44__。

  - 物理层接口协议，实际上是DTE和DCE或其它通信设备之间的一组协定，其中DTE是指__数据终端__设备，属于用户所有___数据__设备，DTE具有协议控制的___47__的功能，DCE指___48__设备或__49___设备，为用户设备提供入网连接点。

  - EIA RS-232C机械特性规定了使用一个__50___芯或___51__芯接头。

  - EIA RS-232C机械特性规定了使用一个__52___芯标准连接器，电气特性规定逻辑“1”的电平为___53__至__54___，即采用正负15V的__55___逻辑电平。其中正负5V之间为__56___。不作任何定义。

  - EIA RS-232C实际包括___57__和__58___两信道。___59__的速率比___60__低。

  - 数字信号模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为__61___。音频信号变成数字信号的过程称为___62_。

  - 多路复用技术的几种形式：___63__、__64___、___65__、___66__。

  - 将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式，这类技术统称为___67__。

  - PCM的三个步骤是：___68__、__69___、__70___。

  - 调制的基本方法有___71__、___72__、___73__。

  - 传输介质是指通信网络中连接各个设备的__74__。

  - 传输介质分为__75__和__76__两大类。有线介质分为___77_、__78__、__79__。

  - 同轴电缆分为___80_和__81__。

  - 光纤是由能传导光波的_82___和__83__构成。

  - 无线传输介质主要有：__84__、__85__、_86___。

  - 网络拓扑结构是指__87_，或者是它在物理上的___88_。网络拓扑结构有_89_、_90_、_91_、_92_、_93_。

  - 交换技术分为___94____、___95____、___96____三种。

  - 分组交换重点解决的问题是____97___、__98_____、__99_____。

  - OSI是指    100   。

- 单选题（每题2分，共10分）

- 管理计算机通信的规则称为（）
(A)协议 (B)介质 (C)服务 (D)网络操作系统

- 以下哪一个选项按顺序包括了OSI模型的各个层次（）
     (A)物理层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，表示层和应用层
     (B)物理层，数据链路层，网络层，传输层，系统层，表示层和应用层
     (C)物理层，数据链路层，网络层，转换层，会话后，表示层和应用层 
     (D)表示层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，物理层和应用层

- 在 OSI模型中，第 N层和其上的 N＋ l层的关系是（）
     (A)N层为N十1层提供服务
     (B)N十1层将从N层接收的信息增了一个头
     (C)N层利用N十1层提供的服务
     (D)N层对N＋1层没有任何作用

- 将一条物理信道按时间分成若干时间片轮换地给多个信号使用，每一时间片由复用的一个信号占用，这样可以在一条物理信道上传输多个数字信号，这就是（ ）
A． 频分多路复用
B． 时分多路复用
C． 空分多路复用
D． 频分与时分混合多路复用

- 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大都采用（ ）
A． 电路交换方式
B． 报文交换方式
C． 分组交换方式
D． 空分交换方式

- 简答题（每题5分，共40分）

- 一个系统的协议结构有N层。应用程序产生M字节长的报文。网络软件在每层都加上H字节长的协议头。那么，网络带宽中有多大比率用于协议头信息的传输？（5分）

- 在EIA RS-232C标准中，表示0和1的电平值各为多少？为什么采用较大电平幅度？ （5分）

- 简要画出数据终端设备（DTE）之间通过公用电话网进行远程数据传输至少需要增加哪些设备，并画出连接示意图。（5分）

- 在某系统传输中，某声音数据的频率为2000HZ，在模拟数据的数字信号编码时，如果有128个量化级，试求该系统的数据传输速率。（5分）

- 在一分钟需要传输3600个汉字（双字节）所用的调制解调器（设无校验，一位停止位）至少应采用多大的传输速率？ （5分）

- 若要在一条50KHZ的信道上传输1．544Mbps的载波，信噪比至少为多少？（5分）

- 假设某个信道的频谱在3MHz到4MHz（音频）之间，信噪比等于24分贝，那么最大限制的数据速率是多少？ 如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理，编码的状态应该为多少？（5分）

- 简要说明OSI/RM与TCP/IP的优缺点。（5分）

请务必将题答于此，否则无成绩！

- 填空题

| 1 | 通信 | 2 | 计算机 | 3 | ​一个互连的自主的计算机集合。 | 4 | 局域网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 城域网 | 6 | 广域网 | 7 | 窄带网 | 8 | 宽带网 |
| 9 | LAN | 10 | MAN | 11 | WAN | 12 | 该层的协议 |
| 13 | 明确 | 14 | 清晰 | 15 | OSI/RM | 16 | TCP/IP |
| 17 | 7 | 18 | 物理层 | 19 | 数据链路层 | 20 | 网络层 |
| 21 | 传输层 | 22 | 会话层 | 23 | 表示层 | 24 | 应用层 |
| 25 | 国际标准化组织 | 26 | 开放系统互联参考模型 | 27 | 分层结构 | 28 | 功能 |
| 29 | 服务 | 30 | 层间接口 | 31 | 对等层协议 | 32 | 不同主机上各进程间会话 |
| 33 | 语义 | 34 | 语法 | 35 | 时序 | 36 | 4 |
| 37 | 网络接口层，网间网层，传输层，应用层 | 38 | 物理媒体 | 39 | 数据链路层 | 40 | 物理连接 |
| 41 | 信号传输速率 | 42 | 数据传输速率 | 43 | 信道容量 | 44 | 误码率 |
| 45 | 数据终端 | 46 | 数据 | 47 | 数据终端电路 | 48 | 数据通信 |
| 49 |  | 50 | 25 | 51 | 9 | 52 | 25 |
| 53 | -15V | 54 | 5V | 55 | 负 | 56 | 过渡区 |
| 57 | 主信道 | 58 | 辅信道 | 59 | 主信道 | 60 | 辅信道 |
| 61 | 调制 | 62 | 解调 | 63 | FDM | 64 | TDM |
| 65 | WDM | 66 | CDMA | 67 | 调制 | 68 | 采样 |
| 69 | 量化 | 70 | 编码 | 71 | 连续波数字调制 | 72 | 脉冲编码调制 |
| 73 | 数字数据的数字信号编码 | 74 | 物理通路 | 75 | 有线 | 76 | 无线 |
| 77 | 同轴电缆、 | 78 | 对绞线 | 79 | 光纤 | 80 | 基带同轴电缆 |
| 81 | 宽带同轴电缆 | 82 | 石英玻璃纤维 | 83 | 保护层 | 84 | 微波 |
| 85 | 红外线 | 86 | 激光 | 87 | 网络形状 | 88 | 连通性 |
| 89 | 星形 | 90 | 环形 | 91 | 树形 | 92 | 总线形 |
| 93 | 网形 | 94 | 电路交换、 | 95 | 报文交换 | 96 | 分组交换 |
| 97 | ASK | 98 | PSK | 99 | FSK | 100 | 开放系统参考模型 |

- 单选题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | A | B | C |

- 简答题依次答于后面！

1.总共有N层，每层加H字节

每个报文上附加的头字节的总数=HN，

头消耗的有关空间所占的网络带宽的比率为HN /（M + M）。

- 0电平值是-5V至-15V ,1电平值是5V到15V.

采用较大电平幅度为防止干扰

3.

- S= 2*B*log2 N   2B*log2(128)=28Kbps

- (3600/60)*16=960bps

6.C=H*log2(S/N+1)=1.544

log2(S/N+1) =30.88

S/N=(2^30.88)+1

7.B=4MHz-3MHz=1MHz

S/N: 24dB=10*log10(S/N) 可得 S/N=251

C=1MHz*log2(1+251) = 8MHz/s

如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理：

C=2B log 2M

8000000=2X10-6 X log 2M

M=16