光电效应法测普朗克常数

【实验目的】

（1）观察光电效应现象，加深对光的波粒二象性的理解。

（2）测量普朗克常数。

【实验原理】

当一定频率的光照射到某一金属表面上时，会有电子从金属表面逸出，这种现象叫做光电效应（或外光电效应），逸出的电子叫做光电子。光电效应是光的经典理论所不能解释的，为了解释光电效应的规律，爱因斯坦提出了光量子假说，认为光是由光子组成的粒子流，对于频率为的单色光，每个光子具有的能量为

＝h                                                    （4.6.1）

式（4.6.1）中的h称为普朗克常数，公认值h＝6.62610－34J·s。光电效应实质上是光子在和电子碰撞时把全部能量h传递给电子，电子获得能量后，一部分用来克服金属表面对它的束缚，其余能量成为电子逸出金属表面后的初动能，即

（4.6.2）

式（4.6.2）即爱因斯坦方程，式中W为电子逸出金属表面所耗的能量，叫逸出功，不同的金属表面有不同的逸出功；为光电子逸出金属表面后的初动能。

图4.6.1

根据爱因斯坦方程，可以圆满地解释以下光电效应的基本规律：

（1）入射到金属表面的光频率越高，逸出的光电子的初动能就越大，光电子的初动能就越大，光电子的初动能与入射光的频率成正比，与入射光的强度无关，如图4.6.1所示。

V

（2）图4.6.2是光电流伏安特性曲线，图4.6.3是饱和光电流和光照强度关系曲线，图4.6.2中IS为饱和光电流，VS为产生饱和光电流所需的光电管极间最小电压。由图4.6.3可知，饱和光电流的强度与入射光的强度成正比。

IS

图4.6.2                                          图4.6.3

（3）当光子的能量小于光电子的逸出功即h<W时，电子不能逸出金属表面，因而没有光电效应产生，能产生光电效应的入射光的最低频率0＝W/h，称为光电效应的截止频率，又称红限，小于红限（0）频率，无论光强是多少、光照射的时间是多长都不能产生光电效应。

从金属的表面逸出的光电子具有初动能，所以即使阳极未加正向电压也会形成光电流，甚至当阳极电位低于阴极电位时，也会有光电子到达阳极形成光电流，直到阳极电压低于阴极电压到某一特定值Vc时，光电子的动能才为零，光电流亦为零，这个使光电流为零的电压Vc称为截止电压，图4.6.4是光电流伏安特性曲线，图中曲线和横轴的交点电压即截止电压Vc。图4.6.5是测反向截止电压的实验电路图。

Vc

图4.6.4                                       图4.6.5

根据爱因斯坦方程，有

（4.6.3）

又由于

W＝h0                                                   （4.6.4）

将式（4.6.3）和式（4.6.4）代入式（4.6.2）可得

（4.6.5）

式（4.6.5）为一线性方程，即截止电压和入射光的频率成线性关性，如图5.6.6所示。因此，要测定普朗克常数h，只需测出不同频率的光照射光电管时的伏安特性曲线，得出相应的截止电压Vc，作出Vc-关系曲线，由此曲线求斜率K，则

图4.6.6

h＝eK

这种求普朗克常数的方法叫减速电位法。

实际上，由实验测出的光电管的伏安特性曲线比图4.6.4所示曲线复杂，这是因为存在以下附加电流：

（1）暗电流：阴极在常温下的热电子发射以及光电管管壳漏电等原因，使光电管阴极未受光照时也能产生微弱的电流，其值随外加电压的变化而变化，其伏安特性曲线接近线性。

（2）阳极光电流：在制作阴极时，阳极也会被溅上阴极材料，加上阳极本身在光照射下所产生的光电子，用减速法求截止电压时，外电场对这些电子却是一个加速场，因此它们很容易到达阴极，形成反向电流。

（3）本底光电流：由杂散光射入光电管中所产生的电流。

因此，实验中测出的光电流是阴极光电流（包括暗电流、本底电流、光电子流）和阳极光电流的合成电流，如图4.6.7所示，其伏安特性曲线上，光电流并不在和电压轴交点处截止，而是在负值范围内趋向一个小的饱和值。为了准确地得到各种频率的入射光所对应的截止电压Vc，实验中要测出一定电压范围内的暗电流，特别是反向电压范围内的暗电流，再测不同频率的入射光照射下的光电流和极间电压，对反向电压范围内光电流变化快的地方多测一些数据。用测出的暗电流进行修正，再用修正后的光电流和电压作伏安特性曲线，并用修正后的伏安特性曲线的反向电流趋向饱和时的拐点电位作为截止电压（称拐点法）。

图4.6.7

【预习要求】

（1）光电效应的基本规律是什么？

（2）什么叫红限？截止电压指的是什么电压？

（3）光电流、暗电流、阳极光电流和本底电流相互间有何区别？

（4）要完成h的测量需作哪些曲线图？

（5）自拟数据记录表格。

【分析思考】

（1）光电管的实测伏安特性曲线和理论伏安特性曲线有何不同？为什么？

（2）为什么要以光电管修正后的伏安特性曲线反向电流饱和时的拐点电位作为截止电压Vc？什么时候可以用光电管伏安特性曲线和电压轴的交点作为截止电压Vc？