- 电子束聚焦和偏转研究

【实验目的】

（1）研究电子在横向电场中的运动规律。

（2）研究电子在横向磁场中的运动规律。

（3）了解示波管的基本结构和工作原理。

【实验原理】

- 1. 示波管

实验中用到的主要仪器是示波管，图3.8.1是示波管的结构原理图。示波管包括：

荧光屏

电子枪

阴极

第二阳极

第一阳极

垂直偏转板

水平偏转板

第二栅极

栅极

波管的结构原理

图3.8.1

（1）电子枪，它发射电子，把这些电子加速到一定的速度并聚焦成电子束。

（2）由两对金属板组成的偏转系统，分别叫做X偏转板和Y偏转板。

（3）在示波管末端的荧光屏，在电子的轰击下可发出可见光，用来显示电子束的轰击点。

电子枪的结构如图3.8.2所示，自左至右分别是灯丝、阴极K、控制栅极G、第二栅极A、

电子枪的结构

图3.8.2

第一阳极A1和第二阳极A2。阴极表面涂有锶和钡的氧化物，阴极通过灯丝加热至1200K时将会在其表面逸出自由电子（热电子）。控制栅极G的工作电位低于阴极电位约5～30V，只有那些能量足以克服这一电位产生的电场作用的电子才能穿过控制栅极。因此，改变这个电位，便可以限制通过栅极的电子数量，即控制电子束的强度或屏上光点的亮度。第二栅极A和第二阳极A2相连，它们对阴极的电位约为＋1kV左右，用于加速阴极发出的电子。第一阳极A1位于A和A2之间，它的工作电位V1低于A和A2的工作电位V2，A1与A、A1与A2间的电场构成电子透镜，它的作用是把从控制栅极G发射出来的不同方向的电子聚集，选取

适当的V1、V2值，使从控制栅极G发射出来的不同方向的电子在荧光屏上聚集成一个小点。通常将V2固定，通过改变V1实现聚集，所以A1电极被称为聚焦电极，电子枪内各电极电位的高低顺序如下：

偏转板上所加的电压为偏转电压，当电子束经过两板间时便会在偏转电场的作用下发生电偏转。电子枪的各电极均由金属镍材料制成，它既能屏蔽电场，又能屏蔽磁场。

- 2. 电致偏转

从阴极发射出来的电子，在第二阳极A2射出时在z方向具有速度vz，vz值取决于阴极K和第二阳极之间的电位差V2。如果电子逸出阴极时的初始动能可以忽略不计，那么电子从第

二阳极A2射出时的动能就由下式确定：

- （3.8.1）

下面讨论电子通过偏转板的行为，见图3.8.3。进入偏转板的电子，在y方向作初速为零的匀加速运动。设偏转板上所加电压为Vy，板长为l、板间距为d、板间距场强为Ey、板右端至屏的距离为L，则

图3.8.3

式中  t——电子通过l的时间，t＝l/vz。

于是，电子在离开偏转板的时刻，y方向的速度为

- （3.8.2）

此刻电子的运动轨道与z方向的夹角为

考虑到式（3.8.1），则

- （3.8.3）

电子到屏上时，在y方向的偏移量为

- （3.8.4）

上述结果表明，光点在屏上的偏移正比于偏转板上所加电压，反比于加速电压。这里要指出，如果仔细考虑偏转板的结构与电子的运动情况，可以证明，在计算中，上式中的L取为偏转板中心至屏的距离更为准确。

- 3. 磁致偏转

本节只讨论电子束在横向磁场中的偏转。图3.8.4示出了电子在磁场中及离开磁场后的运动情况，l是磁场范围，L是磁场右边缘至荧光屏的距离。设电子以速度v垂直射入一均匀磁场中，由于电子运动的方向始终垂直于磁场，所以电子所受洛仑兹力的大小为

- （3.8.5）

图3.8.4

此时，电子沿圆弧轨道运动，其半径R服从关系式

- （3.8.6）

假设磁场引起的偏转角很小，则有sin≈，cos≈1－2/2。由图3.8.4可见，在电子离开磁场区的时刻，电子轨道的切线与原入射方向间的夹角

- （3.8.7）

电子离开磁场时刻，横向偏转

- （3.8.8）

电子到达屏上引起光点的横向偏转量

- （3.8.9）

将式（3.8.7）与式（3.8.8）代入式（3.8.9），得

- （3.8.10）

考虑到加速电压V2和电子速度v的关系，由式（3.8.1），得

- （3.8.11）

上式表明，磁场引起的横偏移量与磁感应强度成正比，与加速电压的平方根成反比。式中的磁场可以是电流的磁场，也可以是地磁场。

【注意事项】

（1）操作时谨防触电，示波管的阴极和栅极电位约为1000多伏的负电压。

（2）高压表用于测量加速电压等高电压，其量程为1500V。低压表用于测偏转电压，实验中宜选用50V量程，用低压表测高电压会损坏电表。

【实验报告数据处理要求】

（1）作D-Vx和D·V2-Vx曲线。绘曲线时要注意：①以Vx为横坐标；②若D＝0.0时的偏转电压Vx(0.0)不为零，则在画曲线之前应先进行坐标变换，设Vx为测量数据，变换公式为

（2）分析以上曲线，从中归纳出电子在横向电场中偏转的规律。

（3）作D-IS曲线和D-曲线。注意：画曲线时应以D为纵坐标。

（4）分析以上曲线，总结磁致偏转的规律。

- 【思考题】

（1）示波管的水平灵敏度（单位电压引起光点的偏移量）与垂直灵敏度是否相同？在做电致偏转的V2大和V2小两次测量时，一次用x方向，另一次用y方向可以吗？为什么？

（2）磁致偏转实验中，地磁场对测量结果有影响吗？如果有，能否消除或将其影响减至最小？

（3）实验中，我们将第二阳极电位取为零，现在假定它不为零，能否对电子束聚焦？为什么？

（4）倘若电子枪产生的电子束是由带正电荷的粒子构成的，那么示波管中应做什么改变？这样的电子束在电致偏转实验中又会如何改变？

- 【预习要求】

（1）了解示波管的结构，正常工作条件下各电极电压的大小及顺序关系。

（2）了解电致偏转时光点的移动与偏转电压Vx、Vy及加速电压V2、偏转板的几何尺寸l、d的关系。

（3）磁致偏转与磁感应强度、加速电压有何关系？

（4）什么是V2的大值和小值？一般相差多少？怎样测量？

（5）为什么实验中要进行V2大和V2小两组测量？

（6）Vx和Vy怎样测量？怎样把它们置零？