第十章  双口网络

10.1 双口网络

端子：一个电路与另外的电路的联接端或引出端

端口：一个有多个联接端的电路，当流入一个端子的电流恒等于另一个端子流出的电流，这两个端子称为一个端口。

二端口网络（双口网络）：一个有四个端子、两个端口的电路。

无源线性二端口网络：由线性电阻、电容电感（包括互感）以及受控源构成，其内部不含有任何独立电源。

10.2 二端口的方程和参数

10.2.1 Y参数(短路导纳参数)

I1=Y11U1+Y12U2

I2=Y21U1+Y22U2

10.2.1.1 矩阵形式

I1I2=Y11Y12Y21Y22U1U2=YU1U2

其中Y=Y11Y12Y21Y22称为Y参数矩阵。

10.2.1.2 Y参数矩阵的确定极其含义

端口2短路：

输入导纳： I1=Y11U1→Y11=I1U1U2=0；

转移导纳： I2=Y21U1→Y21=I2U1U2=0；

端口1短路：

转移导纳：I1=Y12U1→Y12=I1U2U1=0；

输出导纳：I2=Y22U2→Y22=I2U2U1=0。

10.2.1.3 互易网络与对称网络

二端口网络具有互易性时，Y12=Y21；

二端口网络具有对称性时，Y11=Y22。

10.2.2 Z参数(开路阻抗参数)

U1=Z11I1+Z12I2

U2=Z21I1+Z22I2

10.2.2.1 矩阵形式

U1U2=Z11Z12Z21Z22I1I2=ZI1I2

其中Z=Z11Z12Z21Z22称为Z矩阵。

10.2.2.2 Z参数矩阵的确定极其含义

端口2开路：

输入阻抗：Z11=U1I1I2=0；

转移阻抗：Z21=U2I1I2=0；

端口1开路：

转移阻抗：Z12=U1I2I1=0；

输出阻抗：Z22=U2I2I1=0。

10.2.2.3 互易网络与对称网络

当二端口网络具有互易性时：Z21=Z12；

当二端口网络具有对称性时：Z11=Z22。

10.2.2.4 Y参数与Z参数间的关系

同一二端口网络，Y参数与Z参数之间有相互转换的关系：Y=Z-1,Z=Y-1，Y, Z互为逆矩阵。

10.2.3 T参数(传输参数)

10.2.3.1 传输矩阵

&U1=AU2-BI2&I1=CU2-DI2		U1I1=ABCDU2-I2=T&U2&-I2

其中T=ABCD 为传输矩阵。

-I2：在传输线问题分析中，输出口的电流用与图示相反的参考方向，并且便于二端口网络的级联。

10.2.3.2 T参数矩阵的确定极其含义

开路电压比：A=U1U2I2=0；

短路转移阻抗：B=U1-I2U2=0；

开路转移导纳：C=I1U2I2=0；

短路电流比：D=I1-I2U2=0。

10.2.3.3 互易网络与对称网络

对于互易二端口网络，T参数的特征为：AD-BC=1；

对于对称二端口网络，T参数的特征为：A=D。

10.2.4 H参数

10.2.4.1 混合参数矩阵

&U1=H11I1+H12U2&I2=H21I1+H22U2，U1•I2•=H11H12H21H22I1•U2•=HI1•U2•

其中H=H11H12H21H22为混合参数矩阵，多用于晶体管电路的等效电路中。

10.2.4.2 H矩阵的确定及含义

短路参数：

输入阻抗：H11=U1I1U2=0=1Y11；

正向电流传输比：H21=I2I1U2=0=Y21Y11；

开路参数：

反向电压传输比：H12=U1U2I1=0=Z12Z22；

输出导纳：H22=I2U2I1=0=1Z22。

10.2.4.3 互易网络与对称网络

互易二端口网络，H12=-H21；

对称二端口网络：H11H22-H12H21=1。

10.2.4.4 晶体管在小信号工作条件下的等效电路

一般H12=μr很小（一般为10-4量级）可以忽略为0，所以有：

UbeIc=R10β1R2  IbUce

R1：输入电阻、较小；R2：输出电阻、较大；β：电流放大系数。

10.3 二端口网络的等效电路

10.3.1 Z参数T型等效电路

U•1

U•2

Z11-Z12

Z22-Z21

(Z21-Z12)

I•1

Z12

若二端口网络内不含受控源，为互易网络，则：Z12=Z21；

若二端口网络为对称二端口网络，则等效电路也是对称的。

10.3.2 Y参数π型等效电路

I•1

I•2

U•1

U•2

-Y12

Y11+Y12

Y22+Y12

(Y21－Y12)

U•1

若二端口网络内不含受控源，为互易网络，Y12=Y21；

若二端口网络为对称二端口网络，则等效电路也是对称的。

10.4 二端口的联接

10.4.1 串联

两个二端口同一侧的端口流过同一个电流：

Na

Nb

如果串联后两个二端口仍能保持端口约束条件，这两个二端口仍然是独立的，那么，总的双口网络的Z参数应等于这两个双口网络Z参数相加。

Z=Za+Zb

10.4.2 并联

两个二端口同一侧端口相应端子联接在一起，所加电压相同：

Na

Nb

若两个双口网络并联后仍能各自保持端口约束条件，那么总的Y参数等于各自Y参数之和。

Y=Ya+Yb

10.4.3 级连

一个二端口的输出端口联接另一个二端口的输入端口。

Na

Nb

实际电路中双口网络最常用的是级联。级连时端口约束条件是自动满足的。各双口网络本身是独立的.双口网络级联后总的传输参数T等于各网络传输参数T之乘积。

T=TaTb

多级链联： T=k=1nTk。

注：两个二端口网络串联或并联成一个新的二端口网络后，并不一定满足端口约束条件。

10.5 回转器和负阻抗变换器

10.5.1 回转器

u1

u2

i1

i2

g

Y=0g-g0	， Z=0-rr0，T=0rg0。其中g=1r，g为回转电导/回转常数，r为回转电阻。

在回转器2端口接一个电容，从1端口看，等效于一个L=Cg2=r2C的电感。

从一个端口输入的功率等于从另一个端口输出的功率，回转器本身无功耗。

10.5.2 负阻抗变换器NIC

I•1

I•2

U•1

U•2

NIC

其端口特性可以用T参数来描述：

a型(电流反向型NIC)：U1I1=100-kU2-I2，Z1=U1I1=U2kI2=-1kU2-I2=-1kZ2；

b型(电压反向型NIC)：U1I1=-k001U2-I2，Z1=U1I1=-kU2-I2=-kZ2。