第十一章  一阶电路

11.1 动态电路的方程及其初始条件

11.1.1 动态电路

稳态电路：在给定条件下（电路结构，参数处于稳定状态，电源无突然改变输出特性）电路中的电流和电压已达到某一稳态值（对交流电路而言，是指电流和电压的幅值达到稳定值）。简称稳态。

动态电路：过渡过程，往往时间短暂，所以也称为暂态。

11.1.2 换路定则

换路：电路的结构或参数发生的变化，统称为换路。包括：

电源的接通、断开；

电路结构突然改变，如支路的短路或断路；

电路元件参数突然改变；

电路外加电压的幅值、频率或初相的跃变等等。

换路定则：在电路换路瞬间，若 uL 或 iC 不为无穷大，则电容两端的电压不能发生跃变；电感中的电流不能发生跃变。

换路时间定为t=t0时：

uC(t0+)=uC(t0-), QC(t0+)=QC(t0-)

iLt0+=iLt0-, ΨLt0+=ΨLt0-

换路定则反映了电荷守恒、磁链守恒、能量守恒原理。

注意：

换路时电感电压和电容电流可以跃变。

在某些特殊情况下，电容电压或电感电流也可能发生跃变，如有冲激电源作用、出现并联电容或串联电感时。

11.1.3 电路初始值的确定

输入(激励)：电路中的独立电源。独立电源的作用主要就是向电路提供电能，它是从电路以外向电路以内提供能量，所以称为电路的输入。

输出(响应)：在电源或贮能元件作用下，产生的电压、电流。

初始值：电路在 t=t0+ 时刻的各电压、电流、电荷、磁链等值。

电路的初始状态：电路进入暂态时，电路中电容电压（电荷）、电感电流（磁链）的初始值。

初始值的确定步骤：

按开关变化前的电路计算出 uC(t0-) 或 iL(t0-)；

由换路定则计算 uC(t0+)=uC(t0-) 或 iL(t0+)=iL(t0-)；

画换路后 t=t0+ 时刻初始状态的等效电路，再由KCL、KVL和元件性质计算 时刻电路中其它电流电压值的初始值。

初始状态的等效电路：在换路后的电路中，用大小、极性与电容电压 相等的直流电压源代替电容，用大小、方向与电感电流 相同的直流电流源替代电感，电路中独立源均取 时的值, 电路结构和其他参数不变。

11.2 一阶电路的零输入响应

零输入响应：输入为0，仅由电路内部贮能(即由初始值)产生的响应。

衰减因子：e-t-t0τ 衰减快慢取决于 τ 的大小, τ 越大衰减越慢。

时间常数 τ 的确定方法：

τ=RC=LR，R 为从 L 或 C 两端看的等效电阻。

由电路的响应曲线 uC(τ)=U0e-1=0.368U0。

零输入响应的一般形式：

f(t)=f(t0+)e-t-t0τ,t≥t0

11.3 一阶电路的零状态响应

零状态响应：仅由电源产生的响应。

稳态分量(特解)：是电路达到稳态时的 uC(t) 或 iL(t)的值。由于它与外施激励的变化规律有关，又称强制分量。

自由分量(通解)：是由于其变化规律取决于特征根，与外施激励无关。自由分量按指数规律衰减，最终趋于零，也称瞬态分量。

零状态响应的一般形式：

y=yp+Ae-t-t0τ,t≥t0

代入初始值可得:

y=yP+y(t0+)-yP(t0+)e-t-t0τ,t≥t0

11.4 一阶电路的全响应及三要素法

完全响应：由外施激励和初始状态共同引起的响应。 线性电路的完全响应等于零输入响应和零状态响应的叠加。

一阶电路的全响应：

f(t)=fP(t)+[f(t0+)-fP(t)|t=t0]e-t-t0τ,t≥t0

特解：

直流：稳态值；

正弦交流：相量法。

11.5 一阶电路的阶跃响应

11.5.1 单位阶跃函数

ε(t)=0t≤t0-1t≥t0+

如果阶跃函数非零值起始于 t0 ，强度为k ，则可表示为 kεt-to ，其中 εt-to 称为延时阶跃函数。

kεt-t0=0t≤t0-kt≥t0+

11.5.2 单位阶跃响应

电源以单位阶跃输入的零状态响应。用 s(t) 表示。

激励为 kε(t-t0) 时，阶跃响应为 kst-t0。

11.6 一阶电路的冲激响应

11.6.1 单位冲激函数

δ(t)=0t≠0∞t=0-∞∞δ(t)dt=1

如果冲激函数脉冲发生的时间是 t0 ，强度为 k ，则可表示为 kδt-to ，其中 δt-to 称为延时冲激函数。

δ(t)=0t≠t0∞t=t0-∞∞δ(t)dt=k

11.6.2 δ 函数的抽样特性

对于在任意时刻 t=τ 处连续的函数 f(t) ，有

-∞∞f(t)δ(t-τ)dt=f(τ)

这一性质称为 δ 函数的抽样特性或筛选特性。

11.6.3 ε(t) 与 δ(t) 的数学关系

ε(t)=-∞tδ(ξ)d(ξ) δ(t)=ddtε(t)

11.6.4 冲激响应 h(t)

电路在单位冲激函数 δ(t) 激励下的零状态响应，记为 h(t) 。

11.6.5 线性电路的 s(t) 与 h(t) 的数学关系

h(t)=ddts(t) s(t)=∫h(t)dt

11.6.6 单位冲激响应的分析法

h(t)=ds(t)dt 法

将电路激励由 δ(t) 换作 ε(t) ；

计算 ε(t) 激励下相应的零状态响应 ；

由 h(t)=ds(t)dt 计算 h(t) 。

零输入响应法

确定在 δ(t) 激励下电路的初始状态；

单位冲激响应即是对应电路的零输入响应。

确定初始状态的方法

简捷法

在有 L、C元件的电路中，设冲激函数出现在 t=t0 处，则在该时刻将电感器 L 开路、电容器 C 短路，来确定开路电压 uL(t0) 与短路电流 iC(t0) ,由此来求 uC(t0+) ：

uCt0+=uCt0-+1Ct0-t0+iC(t0)dt

和 iL(t0+) ：

iLt0+=iLt0-+1Lt0-t0+uL(t0)dt

零输入响应法