第十五章  非线性电阻电路

非线性电路：含有非线性元件的电路。

非线性电路中有时存在一些不同于线性电路的现象：多值现象、跳跃现象滞回现象、变频现象、混频现象、自激振荡等。

不适用于非线性电路的分析方法：叠加原理，相量法与拉氏变换法，代维南定理和诺顿定理，非线性的端口不能使用互易原理，也没有Z、Y、H、T参数。

适用于非线性电路：KCL、KVL。

分析方法：图解法、分段线性化法、小信号法。

15.1 非线性元件

非线性电阻

伏安关系：一般可表示为u、i的非线性方程：

f(u,  i)=0

若i是u的单值函数i=g(u), 称为压控型电阻。

若u是i的单值函数u=f(i), 称为流控型电阻。

非线性电阻在任何一个工作点上都有两类电阻，即静态电阻Rs和动态电阻Rd:

静态电阻：工作点Q处电压与电流之比：

Rs=uQiQ

动态电阻：工作点Q处电压对电流的导数（伏安特性曲线上Q点切线斜率）：

Rd=dudiu=uQ

一般，Rs，Rd是u、i的函数，对于不同的工作点，可以有不同的Rs和Rd，若伏安特性非单调，Rd可能出现负值。

15.2 非线性电阻的图解法

15.2.1 曲线相加法

作图法很直观，但烦琐，且适用范围有限。对较复杂电路无能为力。此处略。

15.2.2 曲线相交法

确定直流工作点的图解法：

由非线性R和线性R0作出串联DP图，再由u=Us确定i，（IQ再由IQ确定UR）；

曲线相交法：由非线性伏一安关系曲线i=g(u)与实际电压源伏安关系u=Us-R0i曲线同作于同一坐标点，相交点表明满足KVL，电路平衡。

有时非线性电阻的伏安关系是非单调的，就可能有不只一个曲线。若非线性元件为一个隧道二极管，可能有三个交点Q1，Q2，Q3，其中有稳定的工作点，也有不稳定的。但在一个时刻只能有一个工作点，具体哪个要由外电路和初始状态决定。

15.3 分段线性化方法

求解步骤：

① 对每一个非线性电阻元件用分段线性函数（折线）逼近其伏安特性曲线。

② 对每一个分段线性元件求出其每一个工作区间的戴维南（诺顿）等效电路的参数。

③ 对每一种可能的组合进行线性电路分析，求出所有可能的解。

④ 对于所有各组求得的解逐一检验，选出所得解位于设定工作区间内的真实解。

用分段线性化法求解，分段越多，越逼近真实伏安特性，求解误差越小。分段线性化法不仅可以用于非线性电阻电路的求解，也可应用于非线性动态电路。

15.4 小信号分析法

求解步骤：

① 令uS(t)=0，求得非线性电阻R上的静态工作点(UQ,IQ)。

② 将非线性电阻R等效为静态工作点处的动态电阻，动态电阻为Rd=dudi(UQ,IQ)。令US=0，在uSt的作用下，求得R上的u1t和i1(t)。

③ 由于|us(t)|<<US，所以电路的解为u(t)=UQ+u1(t)，i(t)=IQ+i1(t)。